ВВЕДЕНИЕ

Цель данного руководства — познакомить пользователя с возможностями программного обеспечения программирования для заказчика (CPS) для серии GP300/GM300 конвенциональных PL / 5-тоновых радиостанций.

Для доступа к блоку параметров радиостанции, она должна быть подсоединена к персональному компьютеру. Подробнее см. Аппаратная компоновка при программировании с помощью ПО CPS

VOX радиостанции

Выбор этой опции вызовет включение радиостанции в случае, когда входной сигнал микрофона превысит

определенный уровень.

Впоследствии радиостанция выключится если:

а)	уровень входного сигнала микрофона станет ниже расчетного значения порога отключения на время,

превышающеевремя ожидания VOX; или

б)	обнаруживается некорректный сигнал в течение периода времени больше допуска шума VOX.

Время ожидания VOX предотвращает выключение радиостанции в течение коротких пауз между словами.

Если микропрограммное обеспечение обнаруживает, что во время включения была нажата внешняя тангента РТТ,

то предполагается, что внешний аксессуар является VOX-аксессуаром.

Режим голосового управления будет продолжать работать при смене каналов, если был активирован на этом

канале, иначе режим VOX будет деактивирован.

Выход из режима голосового управления происходит по нажатию встроенной (боковой кнопки) тангенты РТТ, в

дальнейшем для вызовов будет использоваться внутренний микрофон.

Режим голосового управления снова активизируется либо включением и выключением радиостанции при

удержании внешней тангенты РТТ нажатой, либо выбором канала, на котором был активирован режим VOX.

Режим голосового управления будет функционировать, используя внешний микрофон и динамик, при этом

предполагается, что аксессуар является гарнитурой.

Следующие функции голосового управления передачей являются глобальными настройками радиостанции.

Обратная связь в режиме VOX

Возможные варианты выбора: активирована или деактивирована. Если активирована, то пользователь услышит принимаемый аудиосигнал в гарнитуре. При этом пользователь может контролировать то, что производится прием в том случае, когда светодиодный индикатор приема деактивирован или не виден.

Чувствительность VOX

Этот параметр позволяет задать усиление микрофона в 8 или 25 дБ.

Время ожидания VOX

Время ожидания VOX — это программируемый период времени от 0,1 до 25,5, в течении которого VOX остается активным, чтобы допустить паузы в разговоре и предотвратить прекращение передачи радиостанцией и потерю канала.

Активация/деактивация VOX для канала настраивается для каждого канала отдельно.

PL/DPL для канала

Этот экран используется для настройки для канала PL/DPL кодов передачи и приема. Обычно эти коды назначаются

государственными лицензирующими органами власти.

Программирующий имеет возможность выбрать из списка «типов» для соответствующего выбранного рабочего

типа кода PL/DPL.

Для PL представлены два кода. Первое поле, код PL, показывает список стандартных PL частот. Второе поле представляет

поле частоты для пользователя. При выборе стандартной частоты субтона PL, соответствующее значение отображается в

поле частоты. После ввода этой информации, поле «Определенный пользователем PL» отобразит субтон PL, однако в том

случае, когда введенное число будет соответствовать стандартной частоте PL, то тогда будет отображен код стандартного

субтона PL.

Если выбран DPL, то поле DPL становится активным и предлагает предопределенный список кодов DPL.

Код кодировки PL/DPL и код декодировки PL/DPL работают аналогично.

Тип PL-кодирования

Этот раскрывающийся список используется для выбора типа сигналинга, который будет использоваться радиостанцией для открытия канала и разблокирования цепей передачи аудиосигнала. Вариантами выбора являются: PL, DPL и инверсный DPL.

PL/DPL Сигналинг Private Line (PL или CTCSS) состоит из постоянных звуковых тонов определенной частоты вне области слышимости, передача которых начинается автоматически при включении передачи радиостанцией.

Когда радиостанция принимает корректный субтон PL, она открывает свой канал на все то время, пока принимается PL, и пользователь слышит аудиосигнал в динамике; когда субтон PL перестает приниматься, канал закрывается.

Используются сигналы с частотой от 65 до 250 Гц.

Когда радиостанция запрограммирована на передачу кода PL, то она посылает кодовые тоны при включении передачи, и при отпускании танегенты РТТ тоновый сигнал прекращается и генерируется обратный импульс при работе по субтону. Обратный импульс состоит из PL-кода, сдвинутого по фазе на 240 градусов. Обратный импульс/Код выключения является для принимающей радиостанции сигналом окончания передачи и обеспечивает сокращение периода неэффективной работы принимающей радиостанции.

Digital Private Line (DPL) похож на PL, однако будучи запрограммированной на передачу DPL-кода, радиостанция при начале передачи посылает цифровой код. При отпускании РТТ тоновый сигнал прекращается и посылается DPL «Код выключения» (ТОО) для обозначения окончания передачи для принимающей радиостанции.

Каждый DPL-код состоит из 23 уникальных битов, из которых 12 (0-11) являются информационными, а остальные 11 битов (12-23) - это сгенерированные биты четности.

Инвертированный DPL обычно не должен использоваться, однако он сохраняется для специальных применений, например для

обратного аудиотракта и групповых ретрансляторов.

Инвертированная DPL-кодировка перед отправкой инвертирует все биты DPL-кода.

Инвертирование может быть применено независимо к кодировке DPL и декодировке DPL, то есть отсутствует ограничение на том, что если инверсия применяется к кодировке, то она должна быть применена и к декодировке, и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ. PL и DPL не могут использоваться на одном и том же канале, например PL при передаче (кодировка), a DPL при приеме (декодировка), и наоборот.

После выбора необходимого типа тона, подсвечиваются и становятся доступными для редактирования соответствующие опции в этом окне.

Код кодирования DPL

DPL-код при передаче выбирается при помощи этого раскрывающегося списка. Всего имеется 106 кода в диапазоне от 023 до 754, и один из них выбирается при помощи раскрытия списка, прокручивания его и выбора требуемого значения. Список закроется, и выбранный код отобразится в поле.

Примечание: Коды DPL 525 и 645 поддерживаются только радиостанциями: работающими на П/О версии выше R03.05.00.

Код кодирования PL

Требуемый при передаче PL-код выбирается при помощи этого раскрывающегося списка. Коды находятся в диапазоне от 65 до 250 Гц, и один из них выбирается при помощи раскрытия списка, прокручивания его и выбора требуемого значения. Список закроется, и выбранный код отобразится в поле. Также в поле Частота PL-кодирования (Гц) отобразится частота.

Частота PL кодирования

Эта опция дает программисту возможность увеличивать PL частоту передачи с шагом 0,1 Гц при помощи щелчка мыши по стрелкам вверх/вниз.

Обратный импульс/код выключения при работе по субтону

Выбор этой опции либо активирует эту функцию, что будет отмечено при помощи «галочки» в поле, либо

деактивирует функцию, убрав «галочку».

Когда радиостанция запрограммирована на передачу кода PL, то она посылает кодовые тоны при включении

передачи, а при отпускании танегенты РТТ тоновый сигнал прекращается и генерируется обратный импульс при

работе по субтону. Обратный импульс состоит из PL-кода, сдвинутого по фазе на 240 градусов. Обратный

импульс/Код выключения является для принимающей радиостанции сигналом окончания передачи и обеспечивает

сокращение периода неэффективной работы принимающей радиостанции.

Digital Private Line (DPL) имеет большое сходство с PL. Кода радиостанция запрограммирована на передачу

DPL-кода, то она посылает цифровой код после начала передачи, а после отпускания РТТ тоновый сигнал

прекращается и посылается DPL 'Код выключения' (ТОО) для обозначения окончания передачи для принимающей

радиостанции.

Возможно, это будет необходимо деактивировать для отдельных функций ретранслятора.

Тип PL-декодирования

Этот раскрывающийся список используется для выбора типа сигналинга, который будет использоваться радиостанцией для открытия канала и разблокирования цепей передачи аудиосигнала. Вариантами выбора являются PL, DPL и инверсный DPL.

PL/DPL Private Line (PL или CTCSS) сигналинг состоит из постоянных звуковых тонов определенной частоты вне области слышимости, передача которых начинается автоматически при включении передачи радиостанцией.

Когда радиостанция принимает корректный субтон PL, она открывает свой канал на все то время, пока принимается PL, и пользователь слышит аудиосигнал в динамике; когда PL-то перестает приниматься, канал закрывается.

Используются сигналы с частотой от 65 до 250 Гц.

Когда радиостанция запрограммирована на передачу кода PL, то она посылает кодовые тоны при включении передачи, а при отпускании танегенты РТТ тоновый сигнал прекращается и генерируется обратный импульс при работе по субтону. Обратный импульс состоит из PL-кода, сдвинутого по фазе на 240 градусов. Обратный импульс/Код выключения является для принимающей радиостанции сигналом окончания передачи и обеспечивает сокращение периода неэффективной работы принимающей радиостанции.

Digital Private Line (DPL) похож на PL, однако будучи запрограммированной на передачу DPL-кода, радиостанция при начале передачи посылает цифровой код. При отпускании РТТ тоновый сигнал прекращается и посылается DPL «Код выключения» (ТОО) для обозначения окончания передачи для принимающей радиостанции.

Каждый DPL-код состоит из 23 уникальных битов, из которых 12 (0-11) являются информационными, а остальные 11 битов (12-23) — это сгенерированные биты четности.

Инвертированный DPL обычно не должен использоваться, однако он сохраняется для специальных применений, например для

обратного аудиотракта и групповых ретрансляторов.

Инвертированная DPL-кодировка перед отправкой инвертирует все биты DPL-кода.

Инвертирование может быть применено независимо к кодировке DPL и декодировке DPL, то есть отсутствует ограничение на то, что если инверсия применяется к кодировке, то она должна быть применена и к декодировке, и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ. PL и DPL не могут использоваться на одном и том же канале, например PL при передаче (кодировка), a DPL при приеме (декодировка), и наоборот.

После выбора необходимого типа тона, подсвечиваются и становятся доступными для редактирования соответствующие опции в этом окне.

Код DPL-декодирования

Этот раскрывающийся список используется для установки DPL-кода, который должен быть получен для открытия цепей передачи аудиосигнала. Всего имеется 106 кода в диапазоне от 023 до 754, и один из них выбирается при помощи раскрытия списка, прокручивания его и выбора требуемого значения. Список закроется, и выбранный код отобразится в поле.

Примечание: Коды DPL 525 и 645 поддерживаются только радиостанциями: работающими на П/О версии выше R03.05.00.

Код PL-декодирования

Этот раскрывающийся список используется для установки PL-кода, который должен быть получен для открытия цепей передачи аудиосигнала. Коды находятся в диапазоне от 65 до 250 Гц, и один из них выбирается при помощи раскрытия списка, прокручивания его и выбора требуемого значения. Список закроется, и выбранный код отобразится в поле. Также в поле Частота PL-декодирования (Гц) отобразится частота.

Частота PL-декодирования

Эта опция дает программисту возможность увеличивать PL частоту приема на 0,1 Гц при помощи щелчка мыши на стрелках вверх/вниз.

Аудио для персональности

Данный экран определяет характеристики сигналинга, применимые к звуковому сигналу, во время передачи и приема.

Предыскажения / Коррекция предыскажений голоса

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее.

Предыскажения / Коррекция предыскажений сигналинга

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее.

Блокировка выбора вкл./выкл. функции XPAND

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Если кнопка была запрограммирована на включение/выключение XPAND, она может перекрывать установку XPAND для

персональности.

Включение данной функции предотвратит изменение установки XPAND для персональности, перекрываясь

программируемой боковой кнопкой.

XPAND

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Компандирование является сжатием передаваемого звука и расширением принимаемого.

При отключении компандирования производится прием и передача несжатого звукового сигнала.

Функция меню Компандирование может быть включена/выключена для радиостанции.

Примечание: данная функция не совместима с функцией Расширение низкого уровня и

Активирование АРУ микрофона.

Расширение низкого уровня

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

При приеме радиостанция пытается подавить шум, который обычно прослушивается в паузах речи, путем ослабления

принимаемого звукового сигнала.

Во всех моделях пользователь радиостанции не может изменить/перекрыть данную установку для персональности.

Включение опций сканирования

Опции, предлагаемые в окне включения опций сканирования являются просто функциями вкл/выкл, повышающими эффективность работы радиостанции в режиме сканирования. Для активизации опции просто щелкните курсором на поле флажка, связанное с этой опцией; для индикации активации опции в поле флажка появится галочка.

Токбэк активирован

Если эта опция активирована, то когда радиостанция «фиксируется» на канале, пользователь имеет возможность нажать кнопку РТТ и принимать и передавать сообщения на этом канале.

Работа только по несущей

Если активирована, то для фиксации на канале и разблокировании динамика, радиостанции требуется только обнаружить на нем несущую.

Включить текущий канал

Когда эта функция активирована, то выбранный рабочий канал также сканируется как часть списка сканирования. Примечание. Если эта опция активирована и в списке сканирования уже имеется 16 каналов, последний канал в списке будет стерт и заменен включенным каналом.

Возврат мешающего канала

Эта опция используется для возвращения канала, временно удаленного при помощи функции удаления мешающего канала. Каналы будут автоматически восстановлены после выключения и включения питания.

Автоподтверждение при сканировании

Если выбрана, то эта опция приведет к отправке радиостанцией АСК после получения во время сканирования декодированной последовательности. Не рекомендуется назначать декодирование select 5 на приоритетный канал, так как они скорее всего будут пропущены из-за интервала времени между проверками приоритетного канала.

СД сканирования

Если выбрана, то активное сканирование каналов будет сопровождаться миганием СД до тех пор, пока радиостанция не «зафиксируется» на канале.

Активирование проверки сайта

Если опция активирована, то сканирование будет функционировать в режиме проверки сайта.

Функция проверки сайта - это режим, использующийся в ретрансляторных системах широкого охвата, в которых передач

ведется одновременно несколькими передатчиками на нескольких частотах, в случае наличия спектра рабочих частот.

Типичная система имеет разбросанные базовые сайты, передающие одну и ту же информацию на разных частотах.

Радиостанция сканирует частоты этих базовых сайтов и согласно «алгоритму голосования» выбирает сайт с наиболее

сильным сигналом.

Обычно на всех каналах радиостанция использует одну и ту же частоту передачи, однако прием ведет на разных

частотах.

Принятый алгоритм голосования кратко описан ниже.

1) Выполнение «быстрой проверки сайта». При этой операции сканирования радиостанция будет проверять только те каналы, уровень быстрой проверки RSSI сайта которых больше или равен установленному в поле «Быстрая проверка уровня RSSI сайта». Во время быстрой проверки будет поддерживаться актуальной запись о трех наиболее сильных каналах.

2) Выполнение «проверки сайта». Эта операция сканирования выполняется если во время «быстрой проверки сайта» не было найдено ни одного канала с уровнем RSSI быстрой проверки и корректными условиями сигналинга. При «проверке» радиостанция зафиксируется на канале, проверенном во время «быстрой проверки», и имеющем самый сильный RSSI. Радиостанция зафиксируется на канале только во время «проверки», если у канала корректные условия сигналинга и уровень RSSI больше или равен величине, установленной в поле «Уровень RSSI для начала сканирования».

3) Радиостанция продолжит переключаться между сканированием в режиме «быстрой проверки» и «проверки» до тех пор, пока она не зафиксируется на канале, или сканирование не будет прекращено.

Во время сканирования быстрой проверки, радиостанция будет искать канал с уровнем RSSI больше, либо равным

запрограммированному уровеню быстрой проверки RSSI сайта. Уровень может быть установлен от 70 до 120 дБм с шагом 1

дБм

Радиостанция зафиксируется на первом канале с уровнем больше или равным запрограммированному уровню быстрой

проверки RSS, который отвечает параметрам бесшумной настройки.

Как только радиостанция зафиксируется на канале, сканирование в режиме быстрой проверки прекратится.

При выполнении «быстрой проверки сайта» радиостанция сканирует каждый канал в порядке списка сканирования и, если обнаружена несущая, записывает уровень RSSI.

Если на канале не обнаружено несущей, и:

1) канал «помечен», он перестает быть «помечен», и радиостанция переходит на следующий канал в списке; Примечание: «помеченный» относится к функции автоматического удаления/восстановления мешающего канала когда радиостанция находится в режиме «быстрой проверки сайта».

2) Если канал не помечен, то радиостанция перейдет к следующему каналу в списке сканирования.

Если на канале обнаружена несущая, то уровень RSSI измеряется и сохраняется.

1)	Если канал был помечен, то он останется помеченным, и радиостанция перейдет к следующему каналу в списке

сканирования;.

2)	Если уровень RSSI больше или равен уровню быстрой проверки RSSI сайта, то проверяется соответствие критерию

бесшумной настройки:

а)	Если бесшумной настройкой является «шумоподавление по несущей», радиостанция фиксируется на канале,

включает звук радиостанции и выходит из быстрого сканирования.

б)	Если бесшумной настройкой является «шумоподавление по субтону PL/DPL», будет включен звук только если

активирована опция «Раннее разблокирование динамика при проверке сайта», иначе звук останется выключенным:

I)	Если субтон PL корректен, радиостанция фиксируется на канале, включает звук радиостанции и

выходит из быстрого сканирования,

ii)	Если субтон PL некорректен, радиостанция отключает звук, если активирована опция «Раннее

разблокирование динамика при проверке сайта», канал помечается, и радиостанция переходит к следующему

каналу в списке сканирования.

3)	Если уровень RSSI меньше уровню RSSI быстрой проверки сайта, то радиостанция перейдет к следующему каналу в

списке сканирования.

Если радиостанция заканчивает «быструю проверку сайта» без фиксации, то она перейдет в режим проверки сайта.

Раннее разблокирование динамика при проверке сайта

Если активирована, то радиостанция разблокирует динамик до получения информации о корректности субтона PL. Если субтон PL признан корректным, радиостанция зафиксируется, иначе радиостанция отключит звук и продолжит сканирование.

Отображение определенного на сайте канала при нажиме тангенты

Если для списка сканирования активировано «Отображение определенного на сайте канала при нажиме тангенты», радиостанция отображает «номер базового канала» или имя канала до тех пор пока не нажата тангента РТТ. После нажатия тангенты РТТ отображается номер/имя канала определенного при проверке сайта. После окончания вызова радиостанция возобновит сканирование и вернется к отображению номера/имени «базового» канала.

Если опция деактивирована (установка по умолчанию), радиостанция всегда будет отображать имя/номер «базового» канала.

Отображение проголосованного канала при приеме активировано

Если для списка сканирования активирована опция "Отображение проголосованного канала при приеме", при успешной фиксации на проголосованном канале на дисплее радиостанции будет появляться псевдоним проголосованного канала. Если эта опция не активирована, во время активного сканирования отображаться будет псевдоним базового канала.

Если эта опция деактивирована (установка по умолчанию), радиостанция всегда будет отображать имя/номер "базового"канала.

Активирована маркировка некорректных каналов

Эта функция используется радиостанцией для «маркировки» каналов, которые имеют неверные субтоны PL/DPL. Радиостанция не 'зафиксируется' на 'маркированном' канале. Каналы могут стать немаркированными во время процесса проверки сайта, если на «маркированном» канале больше не присутствует несущая.

Примечание: «маркированный» относится к функции автоматического удаления/восстановления мешающего канала, когда радиостанция находится в режиме «быстрой проверки сайта».

Задержка проверки

После запуска проверки сайта при обнаружении сигнала на сканируемом канале радиостанция приостановит проверку сайта на период задержки, в течение которого не будет выполнять никаких действий. После истечения времени задержки радиостанция продолжит процедуру проверки сайта.Таймер может быть установлен на время от 0 мс до 1000 мс с шагом 25 мс и может быть отключен установкой времени в 0 мс.

Примечание: Данная функция доступна только в микропрограммном обеспечении R03.05.00 или более позднем.

Громкость оповещений радиостанции

Громкость оповещения-напоминания о вызове

Звучит каждые 15 секунд после истечения времени таймера ответа на вызов.

Громкость оповещения об индивидуальном вызове

Устанавливает требуемую максимальную громкость оповещений.

Громкость оповещения о групповом вызове

Устанавливает требуемую максимальную громкость оповещений.

Громкость оповещения о малом заряде при передаче

Устанавливает требуемую максимальную громкость оповещений.

Громкость фиксированных оповещений

Данный параметр устанавливает уровень гоомкости для всех фиксированных оповещений.

Громкость может быть запрограммирована от 0 до 255.

Смещение переменной громкости оповещений

Данный параметр связан с «обычной громкостью радиостанции», которая устанавливается с помощью регулятора громкости. Громкость переменных оповещений может быть выше или ниже, чем «нормальная громкость радиостанции». Можно запрограммировать смещение от-128 до +127. Нулем является нормальная громкость радиостанции.

Смещение переменной громкости прослушивания своего голоса

Данный параметр связан с «обычной громкостью радиостанции», которая устанавливается с помощью регулятора громкости. Громкость прослушивания своего голоса может быть выше или ниже, чем «нормальная громкость радиостанции». Можно запрограммировать смещение от-128 до +127. Нулем является нормальная громкость радиостанции.

Минимальная громкость радиостанции

Это минимальный уровень громкости, который может быть установлен с помощью регулятора громкости. Уровень может быть запрограммирован от 0 до 255.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Дисплей для канала

Буквенно-цифровое имя канала

Запись имени канала, это однострочная запись длиной до 14 алфавитно-цифровых символов.

Если канал и имя были определены, то тогда будет отображаться буквенно-цифровое имя канала, в противном случае будет

показываться только физический номер канала.

Примечание: Для ввода специальных символов в поле сообщения нажмите кнопку «Показ клавиатуры». Это приведет к появлению клавиатуры, содержащей все символы, поддерживаемые дисплеем радиостанции. Теперь установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре.

Дисплей и клавиатура радиостанции

Примечание. Для ввода в поля сообщений специальных символов, связанных с языками, поддерживаемыми данной радиостанцией, нажмите кнопку «Показать клавиатуру». При этом будет отображена клавиатура со всеми символами, поддерживаемыми радиостанцией. Данная возможность используется для ввода в сообщение символов, которых нет на компьютерной клавиатуре, используемой для программирования, например, при программировании радиостанции с использованием английской клавиатуры и вводом в сообщения текста на немецком языке.

Сообщение при включении радиостанции

Радиостанция может быть запрограммирована на отображение при включении радиостанции текста, состоящего из 14 алфавитно-цифровых символов, и отличного от стандартного текста.

Исходный дисплей радиостанции

Исходный дисплей всегда отображается когда радиостанция возвращается в режим готовности. Могут быть запрограммированы следующие исходные дисплеи:

а)	Стандартный текст, вводится с использованием инструментария CPS в время программирования радиостанции.

б)	Канал. Если канал и имя были определены как стандартные, то тогда будет отображаться буквенно-цифровое имя канала,

в противном случае будет показываться только физический номер канала.

Стандартный текст

Если исходный дисплей запрограммирован на Стандартный текст, то после успешного включения радиостанция перейдет в состояние ожидания и будет отображать стандартный текст. Соответственно, каждый раз, когда радиостанция возвращается в состояние ожидания, будет отображаться это сообщение. Текстовое сообщение может содержать до 14 алфавитно-цифровых символов.

Активирование клавиатуры

Функция активации клавиатуры позволяет человеку, программирующему радиостанцию,

актировать/деактивировать клавиатуру (навигацию по меню и клавиши клавиатуры) и предотвратить

несанкционированный доступ к меню.

Если активировано, то когда бы заблокированная клавиша ни была нажата, звучит оповещение о нажиме

некорректной кнопки.

При успешной активизации блокировки клавиатуры кнопкой «Блокировка клавиатуры», звучит «Оповещение об

активной функции — боковая кнопка X», и отображается значок блокировки клавиатуры

Когда функция блокировки клавиатуры успешно деактивируется кнопкой блокировки клавиатуры, то радиостанция

возвращается в режим нормальной работы, разблокирует все заблокированные кнопки и выдает «Оповещение о

неактивной функции - боковая кнопка X».

Выбор исходной цифровой клавиатуры

Могут быть запрограммированы следующие исходные режимы клавиатуры:

а)	Адрес; позволяет прямо ввести цифры адреса когда радиостанция находится в состоянии ожидания и

показывает исходный дисплей.

б)	Статус; позволяет прямо ввести цифры Статуса когда радиостанция находится в состоянии ожидания и

показывает исходный дисплей.

в)	Канал позволяет выбрать канал, введя номер канала либо с клавиатуры, либо используя зеленую кнопку «Галочка» для

ввода выбора. Это может быть сделано, только когда радиостанция находится в состоянии ожидания.

Исходный режим кнопки вверх/вниз

Могут быть запрограммированы следующие исходные режимы кнопки вверх/вниз:

а)	Адрес; позволяет прямо выбрать пункт из списка адресов, когда радиостанция находится в состоянии ожидания

и показывает исходный дисплей.

б)	Статус; позволяет прямо выбрать пункт из списка статусов когда радиостанция находится в состоянии ожидания

и показывает исходный дисплей.

в)	Канал — прямой выбор каналов когда радиостанция находится в состоянии ожидания и показывает исходный

дисплей.

Изменение замечаний пользователя

Эта функция позволяет определить замечание пользователя, хранимое в блоке параметров радиостанции. Замечание может иметь длину до 255 символов. Его основное назначение — хранение полезной информации о радиостанции или запрограммированном блоке параметров, которая может потребоваться в дальнейшем для эксплуатации радиостанции. Замечания особенно полезны в сочетании с функцией пароля радиостанции для хранения адреса программиста радиостанции или каких-либо других контактных адресов. Замечание пользователя — это единственная информация, к которой пользователь имеет доступ, если ему неизвестен пароль радиостанции.

Изменение пароля радиостанции

Эта функция позволяет задать пароль, который защищает CPS от чтения данных с радиостанции и файла блока параметров без знания верного пароля. Однако создание нового файла «с нуля» и программирование нового или стандартного файла допускается. Если радиостанция защищена паролем, полезно хранить в радиостанции адрес программиста радиостанции как замечание пользователя. Замечание пользователя — это единственная информация, к которой пользователь имеет доступ, если ему неизвестен пароль радиостанции. Корректные значения: от 1 до 65535, 0 для деактивации.

Канал в памяти и канал при включении питания радиостанции

Канал, включаемый при включении питания

Радиостанция может быть запрофаммирована на включение на заданном канале. Если профаммирование не проведено, то она всегда будет включаться на последнем использованном перед выключение канале.

Канал 1/2 памяти

Примечание: Имеется в портативных радиостанциях Prefer с версией блока параметров > R03.06.00.

Также имеется во всех мобильных радиостанциях, за исключением моделей Plain.

Эта профаммируемая функция CPS позволяет пользователям профаммировать каналы максимум на две кнопки выбора каналов. Показываемый канал может быть запрофаммирован на кнопку, нажимаемую в течении как минимум 1 секунды (1050 мс).

Кнопки мобильной радиостанции 1

Оповещение об активной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, активирована.

Оповещение о неактивной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, деактивирована.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Кнопки мобильной радиостанции 2

Оповещение об активной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, активирована.

Оповещение о неактивной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, деактивирована.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Кнопки портативной радиостанции

Оповещение об активной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, активирована.

Оповещение о неактивной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, деактивирована.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Компоновка CPS без интерфейса RIB

Для прямого подключения радиостанции к ПК может использоваться кабель программирования без интерфейса RIB

RKN4075A.

Компоновка CPS со стандартным интерфейсом RIB

В данной компоновке может применяться стандартный интерфейс RTB.

Кабель программирования/тестирования радиостанции

Кабель программирования (без RIB)

Кабель программирования

(GP344/GP329 Plus, GP388/GP339Plus)

Кабель программирования контрольной

панели (без RIB)

Интерфейсный кабель для

9-контактного последовательного порта

ПК:

Интерфейсный кабель для

25-контактного последовательного

порта ПК:

Блок интерфейса радиостанции RIB:

Прочее

Портативная

Мобильная

- 4074А

- 4083А

- 4075А --4123А

--4081А

недоступно

GTF374B

- 3080369В72

- 3080369В71

RLN4008B

Конфигурационные байты радиостанции

Доступны в ПО для того, чтобы предусмотреть дополнительные возможности конфигурирования радиостанции и улучшить будущие функциональные возможности радиостанции когда это будет необходимо.

Примечание: Эти функции будут работать только с соотвествующим микропрограммным обеспечением. Использование этих функций может иметь нежелательные побочные эффекты.

Конфигурационный байт 1

Бит 0 - установлен

выключение подсветки передней панели управления А

R03.01.10 Бит 1 - установлен

активация таймера ограничения времени передачи данных РТТ

Таймер ограничения времени передачи обычного таймера ограничения времени передачи также действителен

для быстрой РТТ данных.

R03.02.00 Бит 2 - установлен

Когда уровень заряда аккумулятора ниже порога сигнала ошибки, длинный сигнал оповещения в режиме

передачи звучать не будет, и оценка заряда аккумулятора на время передачи будет заморожена. (Только

для портативных)

D03.02.12 Бит 3 - установлен

Радиостанция сократит минимальную максимальную длительность стандартного сигнала декодирования во

избежание отображения бессмысленной информации и переустановки выходов предопределенных систем

сигналинга.

-	сброшен

Для предопределенных систем сигналинга радиостанция будет работать обычным образом. D03.02.13 Бит 4 - установлен

При включении питания и сбросе будет звучать сигнал начального оповещения.

-	сброшен

Сигнал начального оповещения будет звучать только при включении питания. D03.02.27

Бит 5 - установлен

Если этот бит установлен, а для штырька 4 GPIO запрограммирована функция Внешняя тревожная сигнализация, активируется режим усиленной внешней тревожной сигнализации. Штырек 4 GPIO становится активным на период 2 с после истечения времени таймера задержки подачи питания. Через 2 с штырек 4 GPIO возвращается в свое нормальное функциональное состояние.

-	сброшен

Радиостанция работает в режиме стандартной внешней тревожной сигнализации. Примечание: Имеется только в моделях R03.07.05 бит 6 - установлен

Если пользователь нажмет кнопку "Блокировка клавиатуры", когда функция "Активирование клавиатуры" активирована, поворотная ручка и клавиатура будут заблокированы. Последующий нажим этой кнопки приведет к разблокированию клавиатуры и поворотной ручки.

-	сброшен

Если пользователь нажмет кнопку "Блокировка клавиатуры", когда функция "Активирование клавиатуры" активирована, клавиатура блокируется, но ручка будет по-прежнему действовать. Последующий нажим этой кнопки приведет к разблокированию клавиатуры. Примечание: Имеется только в портативных радиостанциях с дисплеем.

R03.07.05 бит 7 - установлен

Если этот бит установлен, радиостанция работает согласно требованиям к радиостанции GP360FUG11В с   базовой командной функциональной платой (платой GCOB). Например, настройка коррекции голоса для программных каналов 1 и 2 будет установлена на"Деактивировано/линейный аудиосигнал". Кроме того, режим таймера ограничения разговора будет установлен на "Несуммирующий". Внимание! Используйте этот конфигурационный бит только в радиостанции GP360FUG11 В.

-	сброшен

Радиостанция вернется к постоянному, аппаратно заданному значению/настройкам для программных каналов 1 и 2 (настройка коррекции голоса и режим таймера ограничения разговора).

Примечание. Имеется только в портативных радиостанциях (GP360FUG11 В). R03.09.05

Конфигурационный байт 2

Бит 0 - установлен

ограничение времени декодера (макс.) + 10 мс к системной продолжительности сигнала

R03.010,22 Бит 1 - установлен

ограничение времени интеграции декодера (мин.) 0.9 * системная продолжительность сигнала R03.010,22 Бит 2 - установлен

Шумоподавление блокируется еще на четыре цикла (5 вместо 1) для исключения сбросов радиостанции из-за переполнения очереди сообщений при пульсации шумоподавления.

D03.05.01 Бит 3 - установлен

Если декодирована последовательность «Очистка», не содержащая цифр адреса и/или статуса, радиостанция отображает сообщение «Принят вызов» Это образ действий для

R03.01.27. - сброшен

Если декодирована последовательность «Очистка», не содержащая цифр адреса и/или статуса, экран радиостанции не изменяется.

Это образ действий для R03.01.31. Бит 4 - установлен Декодированные групповые вызовы, содержащие переменные цифры адреса не будут скопированы в список пропущенных вызовов. R03.02.00 Бит 5 - установлен

Быстрая РТТ данных деактивирована, если заданное время таймера блокировки повторной передачи отлично от нуля. - Сброшен Время таймера блокировки повторной передачи не влияет на работу быстрой РТТ данных. Примечание: Только для мобильных радиостанций.

Даже если таймер блокировки повторной передачи включен, он не влияет на работу быстрой РТТ данных. R03.07.05

Конфигурационный байт 3:

бит 0 - установлен

Если активирован "инкапсулированный" режим, радиостанция реагирует только на команды PROIS,

начинающиеся с $7F.

R03.04.00

бит 1 - установлен

После включения питания радиостанция автоматически проверяет и обновляет состояние ПОДВЕСА.

-	сброшен

После включения питания радиостанция установит состояние ПОДВЕСА на "микрофон на подвесе" вне зависимости от фактического состояния ПОДВЕСА, (в соответствии со старыми версиями) D03.03.03

Бит 2 - установлен

при переключении радиостанции с приема на передачу на функциональную плату посылается команда $01 PROIS, сигнализирующая CTS (разрешение на передачу).

-	сброшен

Команда $01 PROIS посылается на функциональную плату для сигнализации CTS только в том случае, если канал готов к передаче речи или данных, т.е. если выполняется одно из следующих условий:

1.	Пользователь нажал тангенту РТТ и радиостанция закончила посылку телеграммы по этому каналу.

2.	Функциональная плата "нажала" тангенту РТТ и радиостанция закончила посылку телеграммы по этому

каналу.

D03.03.01

бит 3 - установлен

при проверке сайта, радиостанция будет проверять несущую без разблокирования динамика и разблокирует его

при обнаружении несущей с корректным субтоном PL. Функция маркировки некорректного канала будет

отключена. R03.05.00

Бит 4 - установлен

радиостанция может записывать голос с выносного динамика/микрофона (RSM) или с другого аксессуара с

установленным микрофоном

- сброшен

радиостанция может записывать голос только с встроенного микрофона.

D03.04.01

Бит 5 - установлен

Отключает функцию сохранения функций, которая имеется, начиная с R03.02.07. Радиостанция будет работать так же, как и с версиями до R03.02.07. D03.05.01

байт 4:  не используется байт 5: не используется

Как вычислить значение конфигурационного байта:

Конфигурационные биты представляют 8-битное двоичное представление, которое необходимо преобразовать в 16-ричное число из двух цифр, вводимое затем в поле соответствующего конфигурационного байта. Таблица ниже представляет все возможные настройки для старшей цифры конфигурационного байта. «О» = сброшен, «1» = установлен, «х» следует заменить младшим числом конфигурационного байта.

1Т7

Бит 6

Бит 5

Бит 4

16-ричное число

0

0

0

0

Ох

0

0

0

1

1х

0

0

1

0

2х

0

0

1

1

Зх

0

1

0

0

4х

0

1

0

1

5х

0

1

1

0

6х

0

1

1

1

7х

0

0

0

8х

0

0

1

9х

0

1

0

Ах

0

1

1

Вх

1

0

0

Сх

1

0

1

Dx

1

1

0

Ex

1

1

1

Fx

Таблица ниже представляет все возможные настройки для младшей цифры конфигурационного байта. «О» = сброшен, «1» = установлен, «х» следует заменить старшим числом конфигурационного байта.

/IT 3

Бит 2

Бит 1

БитО

16-ричное число

0

0

0

0

хО

0

0

0

1

xl

0

0

1

0

х2

0

0

1

1

хЗ

0

1

0

0

х4

0

1

0

1

х5

0

1

1

0

хб

0

1

1

1

х7

0

0

0

х8

0

0

1

х9

0

1

0

хА

0

1

1

хВ

1

0

0

хС

1

0

1

xD

1

1

0

хЕ

1

1

1

xF

Пример установки конфигурационного байта:

Переключение между каналами должно быть замедленно, и при декодировании последовательности «Очистка» радиостанция должна отобразить сообщение «Принят вызов». В этом случае бит 2 и бит 3 конфигурационного байта 2 должны быть установлены, а остальные сброшены. Это дает двоичное представление «00001100». В соответствии с таблицами выше, старшая цифра конфигурационного байта 2 - «0», а младшая - «С». Таким образом для конфигурационного байта 2 в этом случае должно быть введено число 2.

Линии GP I/O для радиостанции

Примечание: Доступно только для мобильных радиостанций!

На некоторые входные/выходные контакты мобильных радиостанций при помощи CPS могут быть назначены функции программного обеспечения. Функции описываются ниже, но активирование каждой отдельной функции и назначение ее конкретному контакту определяется конфигурацией радиостанции. Существуют некоторые ограничения на гибкость назначения функций различным контактам.

Общее описание контактов ввода/вывода и ограничений Таблица 1

Контакт

Аппаратная

функция

3

Цифровой

вход 1

4

Цифровой

выход 2

6

Цифровой

вход 3

8

Цифр.

вход/выход 4

9

Цифр, вход 5 с

трев. включ.

рации

10

Цифр, вход 6 с

трев. включ.

рации

12

Цифр.

вход/выход 7

14

Цифр.

вход/выход 8

Назначаемая программная функция

Все входы, за исключением зажигания

Все выходы (включая внешнюю сигнализацию)

Все входы, за исключением зажигания, РТТ данных и РТТ речевая и данных. Все входы и выходы, за исключением зажигания, РТТ данных, РТТ речевая и данных и внешней сигнализации Только внешний экстренный режим с тревожным включением

Только зажигание

Все входы и выходы, за исключением зажигания, РТТ данных, РТТ речевая и данных и внешней сигнализации Все входы и выходы, за исключением зажигания, РТТ данных, РТТ речевая и данных и внешней сигнализации

Возможна деактивация любого входа или выхода, описанного выше в таблице.

Примечание: внешний экстренный режим с функциональностью тревожного включения будет работать только на контакте 9, на любом другом входном контакте внешний экстренный режим будет вести себя как кнопка, связанная с этой функцией.

Примечание: РТТ данных и речевая РТТ и РТТ данных будут работать только на конакте 3 с деактивированной по входу

блокировкой нежелательного срабатывания.

Для получения наименьшего возможного времени срабатывания следующие функции должны быть также деактивированы:

- Телеграмма при нажатии тангенты РТТ

- Авторизация

- Критерий разрешения передачи (за исключением «постоянно разрешена»)

- Таймер ограничения времени передачи (ТОТ).

- Телеграмма при отпускании тангенты РТТ

- Обратный импульс/код выключения при работе по субтону

- Список сканирования активирован

- Блокировка повторной передачи активирована

Только для "информирования функциональной платы":

Эта функция используется только для входных штырьков.

Эта функция используется только для входных штырьков.При выборе этой функции для входных штырьков

радиостанция будет выполнять только посылку на функциональную плату активного/неактивного статуса штырьков

при изменении статуса штырьков.

Примечание. В связи с только посылкой информации об активных/неактивных статусах штырьков на

функциональную плату, последующими действиями управляет сама функциональная плата. В связи с этим

приложение платы должно тщательно следить за предотвращением нарушения работы радиостанции.

Комплект аксессуаров

При программировании радиостанции имеется возможность для конкретных аксессуаров выбрать настройки контактов гнезда аксессуаров путем выбора этой функции аксессуара.

Функции ввода/вывода общего назначения

На некоторые входные/выходные контакты могут быть назначены функции программного обеспечения при помощи

CPS. Эти функции описаны в разделе Функции ввода/вывода общего назначения.

Возможна деактивация любого из входных или выходных контактов.

Примечание: Экстренный режим с функциональностью тревожного включения будет работать только на контакте 9, в

другом случае экстренный режим будет работать как кнопка, связанная с этой функцией.

Активный уровень

Определяет уровень линии GP I/O, при котором связанная с ней функция активна.

Входной уровень (активный низкий или высокий) программируется для каждого входного контакта при помощи CPS за

исключением следующих:

Зажигание (контакт 10, высокий активный).

«Экстренный режим в внешним включением» (контакт 9, низкий активный). Выходной уровень (активный низкий или высокий) программируется для каждого выходного контакта при помощи CPS.

Блокировка активирована

Активация блокировки входа программируется для каждого входного контакта при помощи CPS, и может быть установлена от 50 мс до 750 мс с шагом в 50 мс

Если активирована блокировка, тогда линии GP I/O должны оставаться в «активном уровне» в течении интервала времени, установленного опцией «Длительность блокировки аксессуаров», прежде чем выбранная функция активируется.

Задержка активирования аксессуаров

После включения радиостанции все линии GP I/O будут оставаться неактивными в течении времени, указанного в этой опции. Может быть установлено от 0 мс до 6300 мс с шагом в 100 мс.

Длительность блокировки аксессуаров

Активация блокировки входа программируется для каждого входного контакта при помощи CPS, и может быть установлена от 50 мс до 750 мс с шагом в 50 мс

Если активирована блокировка, тогда линии GP I/O должны оставаться в «активном уровне» в течении интервала времени, установленного опцией «Длительность блокировки аксессуаров», прежде чем выбранная функция активируется.

Меню Функция

Через это меню выбираются все редактируемые опции CPS. Информация о радиостанции

Назначение кнопок для индивидуальной радиостанции

Назначение кнопок

Назначение кнопок портативной радиостанции Назначение кнопок интеллектуального микрофона Назначение кнопок мобильной радиостанции

Оповещения для индивидуальной радиостанции

Оповещения 1 радиостанции Оповещения 2 радиостанции Оповещения 3 радиостанции Громкость оповещений радиостанции Кнопки портативной радиостанции

Кнопки мобильной радиостанции 1 Кнопки мобильной радиостанции 2

Прочее для индивидуальной радиостанции

Тревожные сообщения об аккумуляторе радиостанции

Общие данные радиостанции

Микрофон радиостанции

Канал в памяти и канал при включении питания радиостанции

Таймеры радиостанции

VOX радиостанции

Префикс радиостанции

Дисплей и клавиатура радиостанции

Сигналинг для индивидуальной радиостанции

Определения сигналинга

Пункт меню для индивидуальной радиостанции

Пункт меню радиостанции

РЧ для индивидуальной радиостанции

Экран «Перелача» радиостанции Экран «Прием» радиостанции

Сканирование для индивидуальной радиостанции

Список сканирования Опции сканирования Включение опций сканирования

Экстренный режим для индивидуальной радиостанции

Экстренный 1 радиостанции Экстренный 2 радиостанции

Линии GP I/O для индивидуальной радиостанции

Линии GP I/O радиостанции

Список контактных номеров для индивидуальной радиостанции

Список контактных номеров радиостанции

Декодирование статуса для индивидуальной радиостанции

Список декодировок статусав

Кодирование статуса для индивидуальной радиостанции

Список кодировок статуса

Конфигурационные байты для индивидуальной радиостанции

Конфигурационные байты радиостанции

Для индивидуального канала

Передача/прием для канала PL/DPL для канала Дисплей для канала Прочее для канала

Для индивидуальной персональности

Прием/передача для персональности Шумоподавление для персональности Прочее для пероснальности Аудио для персональности Тангента РТТ для персональности Кодировка S5 для персональности Декодировка S5 для персональности

Последовательности кодирования

Последовательности кодирования

Телеграммы кодирования

Телеграммы кодирования

Мульти вызов

Адрес мультивызова Статус мультивызова

Параметры декодирования

Параметры декодирования: последовательности и маски Опции декодирования 1 Опции декодирования 2

Автоподтверждение

Автоподтверждение

Система сигналинга Select 5

Система сигналинга Select 5

Система сигналинга, определяемая пользователем

Система сигналинга, определяемая пользователем: прочее

Система сигналинга, определяемая пользователем: тональные сигналы

Система сигналинга DTMF

Система сигналинга DTMF

Изменение пароля радиостанции

Изменение пароля радиостанции

Изменение замечаний пользователя

Изменение замечаний пользователя

Мастер справки

Создание справочной ссылки Инструментальная линейка мастера справки

Микрофон радиостанции

Экран используется для активации внешнего микрофона и настройки усиления внутреннего и внешнего микрофонов. Можно установить следующие параметры: усиление внутреннего/внешнего микрофона, усиление шепота внешним/внутренним микрофоном и усиление микрофона, подключаемого к гнезду аксессуаров.

Усиление микрофона (внутр./внешн.)

Доступны значения усиления от 1,5 до 46,5 дБ с шагом 1,5 дБ. Выбор значения из поля с раскрывающимся списком устанавливает требуемую чувствительность для нормальной работы.

Усиление шепота микрофоном (внутр. /внешн.)

Эта функция увеличивает усиление внутреннего или внешнего микрофона от 1,5 до 46,5 дБ с шагом 1,5 дБ. Это позволяет пользователю говорить тише.

Настройка «для персональности» в режиме шепота может быть отдельно изменена нажатием кнопки, запрофаммированнои на выбор режима шепота. При активации и деактивации функции этой кнопкой может прозвучать сигнал оповещения.

Активация микрофонного входа аксессуарного разъема

Выбор этой опции щелчком мыши активирует/деактивирует эту функцию. Галочка в квадратике показывает, что функция включена.

Набор символов дисплея радиостанции

В таблице описан набор символов, используемых на дисплее радиостанции.

Примечание: для ввода специального символа установите курсор на текстовое поле, где должен быть помещен специальный символ и выберите символ на отображенной клавиатуре. Все символы можно ввести напрямую. Удерживая нажатой клавишу ALT, введите 4-цифровой код символа (из таблицы, приведенной ниже) на цифровом блоке клавиатуры.

0032   0033   0034   0035    0036   003Т    0036   0033   0040   0041    0042   0043   0044   0045   0046   004Т

0043   0О4Э   0050    0051     0052    0053    0054    0055    0056      0057  0053    005Э    0060   0061    0062   0063

0064    0065    0066   006Т    0066    006Э    0ОТ0    00Т1     О0Т2    0073    0074    0075     0076    007Т    0076    007Э

0030   0031    0032   0033   0084   0065    0066   0067    0063   0063   ООЭО   0ОЭ1    0032   ООЭЗ   О0Э4   00Э5

00Э6   0ОЭ7    003®   0039   0100    0101     0102    0103    0104    0105     0106    0107     0106    010Э    0110     0111

0112     0113     0114     0115      0116     0117      0116     011Э     0120    0121     0122    0123    0124    0125     0126    0127

012Э    0130    0131     0132    0133    0134    0135     0136    0137

0140    0141	0143

0144    0145     0146    014Т     0146    014Э    0150     0151      0152     0153     0154     0155     0156     0157	015Э

0160    0161     0162    0163    0164    0165     0166    0167     0160    0163    0170     0171      0172     0173     0174     0175

Q1T6    0177     0173    017Э    0130    0181     0162	0164    0165    0166	0188    0189    01Э0   01Э1

0132    0133    0134.    0135    0136    01Э7    0196    0199    0200   0201    0202   0203   0204   0205   0206   0207

0208   0203   0210    0211     0212    0213    0214    0215    0216    0217    0218    0213    0220   0221    0222   0223

0224   0225   0226   0227   0226   0229   0230   0231    0232   0233   0234   0235   0236   023Т   02Э6   02ЭЭ

0240   0241    0242   0243   0244   0245    0246   024Т   0248   0243   0250    0251    0252   0253   0254    0255

Общие данные радиостанции

Язык

Для отображения сообщений и подсказок радиостанция может использовать различные языки. Доступны английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, польский и русский языки.

Тип функциональной платы

Раскрывающийся список этого поля предлагает следующие опции:

Без функциональной платы Выберите эту опцию, если функциональная плата не подключена к радиостанции.

Transcrypt, эта функциональная плата будет доступна позже.

Scrambler plus, это разработанная Motorola плата шифрования, она будет доступна позже.

SmarTrunk™, эта функциональная плата будет доступна позже.

Голосовая память С этой функциональной платой доступно до 120 секунд голосовой памяти

Эта функция позволяет пользователю вручную записать входящий вызов путем нажатия и удержания кнопки

«Запись/Воспроизведение из голосовой памяти» когда динамик радиостанции включен. Для окончания записи отпустите

кнопку. Оповещение звучит в первый момент нажатия клавиши и затем перед тем, как радиостанция вынуждена остановить

запись из-за того, что все слоты заполнены, и запись использует последний слот памяти. Услышав это оповещение

пользователь должен отпустить кнопку записи/воспроизведения.

Функция голосовой памяти позволяет пользователю записать памятку в случае, когда динамик радиостанции выключен. Для

этого нужно нажать кнопку записи/воспроизведения, подождать пока не прозвучит оповещение, и затем говорить в

микрофон. Если память заполнена, радиостанция выдаст предупреждение и остановит запись, а пользователю следует

отпустить кнопку записи/воспроизведения.

Воспроизведение возможно только тогда, когда динамик радиостанции выключен. Короткое нажатие кнопки записи/воспроизведения инициирует воспроизведение. Сообщение будет воспроизводиться до тех пор, пока оно не будет полностью воспроизведено, или кнопка не будет еще раз нажата и отпущена, в этом случае начнет воспроизводиться следующее сообщение.

Нажатие кнопки отмены во время воспроизведения сотрет сообщение. Стертое сообщение не будет замещено сообщениями из стека, т.е. сообщения в стеке не перемещаются вверх по стеку для замещения стертых сообщений и освобождения места исключительно внизу стека.

Простая Любая функциональная плата, отличная от вышеперечисленных, использующая «простой» командный интерфейс для взаимодействия с радиостанцией.

Расширенный Любая функциональная плата, отличная от вышеперечисленных, использующая «расширенный» командный интерфейс для взаимодействия с радиостанцией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функциональная плата голосовой памяти (Voice Storage) не может быть деактивирована флажком «Функциональная плата», т.к. она использует интерфейс голосовой памяти (Voice Storage Interface) взамен интерфейса Full Serial.

Прием аудио (аксессуарный разъем)

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Следующие опции определяют тип принимаемого аудиосигнала (данные или голос), перенаправленного на разъем для подключения аксессуаров, контакт 11. Возможны следующие варианты выбора.

С бесшумной настройкой, без фильтрации

Принимаемый аудиосигнал передается при обнаружении несущей, и не имеет предыскажений/коррекции предыскажений (данные), но содержит звуковой тон PL определенной частоты вне области слышимости.

Без бесшумной настройки, без фильтрации

Принимаемый аудиосигнал передается все время, и не имеет предыскажений/коррекции предыскажений (данные), но содержит звуковой тон PL определенной частоты вне области слышимости. Так как это опция без бесшумной настройки, то когда радиостанция находится в состоянии ожидания, то на выходе всегда будет присутствовать шум.

С бесшумной настройкой, с фильтрацией

Принимаемый аудиосигнал передается при обнаружении несущей и имеет предыскажения/коррекцию предыскажений

(голос), но не содержит звуковой тон PL определенной частоты вне области слышимости.

Без бесшумной настройки, с фильтрацией

Принимаемый аудиосигнал выводится все время, и имеет предыскажения/коррекцию предыскажений (голос), но не содержит звуковые тоны PL определенной частоты вне области слышимости. Так как при этом происходит работа на открытом канале, всегда будет прослушиваться выходной шум во время пауз.

ID радиостанции

Ш радиостанции дает пользователю возможность ввода до 8 шестнадцатеричных чисел (0-F) и использования их в

последовательностях кодировании и декодирования Select 5 с Ul, U2, ... , U8.

Примечание: Если какая-либо цифра (IF задана как групповой тон или тон повтора в системах сигналинга Select 5, ее

нельзя задавать в качестве цифры ID радиостанции. Доступно только в том случае, если версия блока параметров >=

(16.(1(1.

Аудиовыход радиостанции

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Если активирован аудиовыход с трубки, динамик радиостанции будет отключен в случае когда трубка «снимается с подвеса».

Контроль зажигания

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Если контроль зажигания активирован, то радиостанция включается когда линия зажигания активна, и выключается, когда неактивна.

Приоритет зажигания

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Если приоритет зажигания активирован, то радиостанция не может быть выключена при помощи переключателя Вкл./Выкл до тех пор, пока зажигание активно.

Единый список статусов

Выбирает единый список статусов кодирования/декодирования. Если активировано, то экран списка статусов кодирования недоступен, и список статусов декодирования содержит статуса кодирования и декодирования.

Деактивирование тестового режима

Активирует или деактивирует режим тестирования, в который пользователь может перейти во время включения

Быстрая проверка уровня RSSI сайта

Во время сканирования быстрой проверки, радиостанция будет искать канал с уровнем RSSI больше либо равным, чем запрограммированный уровень быстрой проверки RSS. Уровень может быть установлен от 70 до 120 дБм с шагом 1 дБм. Радиостанция зафиксируется на первом канале с уровнем больше или равным запрограммированному уровню быстрой проверки RSS, который отвечает параметрам бесшумной настройки.

Уровень RSSI для начала сканирования

Определяет нижний RSSI уровень, который позволяет радиостанции зафиксироваться на канале. Диапазон установок RSSI для этой опции равен от -70 до -120 дБм, с шагом 1 дБм.

Оповещения 1 радиостанции

Нарастание громкости тревожного оповещения

Громкость растает от минимального уровня громкости радиостанции фиксированными шагами до устанавливаемой при программировании максимальной громкости оповещения с нарастанием. Максимальная громкость оповещения может быть запрограммирована от 0 до 255.

Тип звонка

Данное поле с раскрывающимся списком применяется для определения сигнала звонка, используемого

радиостанцией.

Щелкните по стрелке справа от поля, затем выберите нужный вариант: французский, английский или общий тип

звонка.

Оповещение при включении питания

Данный сигнал подается после выполнения самотестирования и указывает на успешное включение питания или на сбой при включении питания, если один или несколько тестов не прошли.

Оповещение о нажиме некорректной кнопки

Звучит при ошибочном нажатии любой кнопки, клавиатуры или кнопок навигации по меню.

Оповещение принудительного монитора

Звучит, если радиостанция запрограммирована на мониторинг канала перед передачей.

Предупреждение о скором окончании передачи

Звучит за 5 секунд до истечения времени таймера ограничения передачи.

Оповещение «сеть занята»

Данное оповещение звучит, если кнопка нажата, когда не выполняется критерий разрешения передачи.

Оповещение о начале сканирования

Звучит при вызове функции сканирования.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Оповещения 2 радиостанции

Оповещение о приоритетном канале при сканировании

Звучит при фиксации радиостанции на приоритетном канале во время сканирования.

Предварительное оповещение одинокого работника

Если данное оповещение разрешено, то оно звучит за предустановленное время до того, как пользователь должен произвести вызов; отказ от вызова переводит радиостанцию в экстренный режим.

Оповещение «канал свободен»

Говорит о том, что текущий канал свободен.

Оповещение «вызов не прошел»

Звучит после истечения «ожидаемой длительности подтверждения» после выполнения максимального количества попыток.

Оповещение «запись в голосовую память»

Говорит о записи сообщения или разговора.

Оповещение «голосовая память заполнена»

Говорит о том, что голосовая память заполнена, и радиостанция прекратила запись.

Предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти

Предупреждает об угрозе возникновения оповещения «голосовая память заполнена».

Оповещение о стирании сообщения

Говорит о том, что воспроизводимое сообщения из голосовой памяти удалено.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Оповещения 3 радиостанции

Оповещение об остановке на канале при сканировании

Звучит при остановке радиостанции на канале во время сканирования.

Оповещение о приоритетном вызове

Данное оповещение говорит о получении приоритетного декодирования, все последующие вызовы не будут прерывать приоритетный вызов, как вовремя вызова, так и при ожидании ответа на вызов. Обратитесь к разделу Приоритет за более подробными сведениями.

Звонок вызова

Говорит о получении вызова. Пользователь должен ответить на звонок до момента истечения таймера ответа на вызов, при этом вызов сбрасывается.

Звонок «происходит соединение»

Говорит о том, что ожидается подтверждение соединения для вызова. Оповещение прекращается при установке соединения с вызываемой радиостанцией.

Оповещение о получении экстренного вызова

Данное оповещение говорит о получении экстренного декодирования, все последующие вызовы не будут прерывать экстренный вызов, как вовремя вызова, так и при ожидании ответа на вызов. Обратитесь к разделу Получение экстренного вызова за более подробными сведениями.

Оповещение о принудительном мониторинге

Данное оповещение звучит при нажатии на тангенту РТТ, когда включен принудительный мониторинг.

Подтверждение нажима корректной клавиши

Звучит при нажатии корректной клавиши на клавиатуре или клавиш навигации по меню.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Оповещения радиостанции

Каждое оповещение в отдельности может быть включено или выключено при программировании.

Оповещения включаются/выключаются щелчком мыши на галочке рядом с названием оповещения. Наличие галочки говорит

о том, что оповещение включено.

Каждое оповещение может быть запрограммировано как фиксированное или переменное.

Изменяемая при программировании параметр «громкость фиксированных оповещений» определяет уровень

громкости фиксированных оповещений.

Изменяемый при программировании параметр «громкость переменных оповещений» представляет собой смещение,

которое добавляется или вычитается от уровня, заданного положением регулятора громкости.

Можно запрограммировать, чтобы оповещение о поступающем вызове было нарастающим. Если

запрограммировано нарастание громкости, то эта установка перекрывает установку громкости фиксированных и

переменных оповещений для оповещения «поступил вызов».

Громкость растает от минимального уровня громкости радиостанции фиксированными шагами до устанавливаемой

при программировании максимальной громкости оповещения с нарастанием.

Определения кнопок интеллектуального микрофона

На данном экране показаны назначения кнопок для функциональных кнопок F1 - F3 интеллектуального микрофона

RMN4026A.

Обратите внимание, что интеллектуальный микрофон поддерживается только моделями GM360/GM339 и

GM380/GM399.

При использовании интеллектуального микрофона с моделями GM380/GM399 функциональные кнопки А, В и С

автоматически будут выполнять те же функции, что и кнопки панели управления Fl - F3. При использовании с моделями

GM360/GM339 кнопки А, В и С микрофона могут программироваться.

Подробнее см. Определения кнопок радиостанции

Дополнительную информацию по аппаратному обеспечению можно найти на рисунках: Внешний вид интеллектуального микрофона RMN4026A Внешний вид радиостанции GM360/GM339 Внешний вид радиостанции GM380/GM399

Определения кнопок мобильной радиостанции

Различные модели радиостанций имеют различное количество кнопок с фиксированными или программируемыми функциями. Радиостанции профессиональной мобильной серии имеют, наряду с возможностями мобильных радиостанций, программируемые функции портативных.

Радиостанция GM340 имеет 6 программируемых кнопок. Радиостанции GM360/GM339 имеют 4 программируемые кнопки. Радиостанции GM380/GM399 имеют 7 программируемых кнопок.

Выбор канала

GM340 — каждой программируемой кнопке может быть назначена либо функция, либо номер канала. Если активировано

внешнее переключение каналов, переключение каналов с помощью программируемых кнопок не работает.

GM360/GM339 & GM380/GM399 — переключение выполняется либо кнопками «Вверх/вниз», либо клавиатурой на радиостанции или на интеллектуальном микрофоне (если «Выбор стандартной цифровой клавиатуры» радиостанции установлен как «канал»). Таким образом эти кнопки будут циклически переключать каналы, и каждый раз, когда на дисплее отобразится первый канал, будет звучать сигнал подтверждения включения функции.

Как и на автомобильной аудиосистеме, пользователь может запрограммировать канал на кнопку «Канал в памяти», удерживая кнопку нажатой в течение 2 секунд, никакого звукового подтверждения успешного программирования не предусмотрено.

Быстрая прокрутка — эта функция позволяет радиостанции быстро отображать последовательность доступных каналов, функция активируется удержанием кнопки «Вверх/вниз» нажатой. В режиме быстрой прокрутки изменяется только отображаемый номер канала, радиостанция переходит на выбранный канал только при отпускании кнопки «Вверх/вниз». Дисплей обновляется также, как и на портативных станциях.

Примечание: кнопка «Вверх/вниз» может быть использована для навигации по меню только после выбора режима меню нажатием кнопки меню.

Подробнее см. Определения кнопок радиостанции

Внешний вид радиостанции GM340 Внешний вид радиостанции GM360/GM339 Внешний вид радиостанции GM380/GM399

Интеллектуальный микрофон RMN4026A

Определения кнопок портативной радиостанции

На данном экране показаны назначения боковых кнопок портативной радиостанции и верхней кнопки, если таковая имеется.

Подробнее см. Определения кнопок радиостанции

Дополнительную информацию по аппаратному обеспечению можно найти на рисунках:

Внешний вид радиостанции GP320

Внешний вид радиостанции GP330

Внешний вид радиостанций GP340/GP329/PRO5250

Внешний вид радиостанции GP360

Внешний вид радиостанций GP380/GP339/PRO7250

Внешний вид радиостанций GP344/GP329

Внешний вид радиостанций GP388/GP339

Внешний вид радиостанций GP366R

Определения кнопок радиостанции

Различные модели радиостанций имеют различное количество кнопок с фиксированными или профаммируемыми функциями. На портативных радиостанциях кроме тангенты сбоку корпуса есть 2 или 4 профаммируемых кнопки, а мобильные радиостанции могут иметь до семи профаммируемых кнопок. Большинство профаммируемых кнопок включают/выключают запрофаммированную функцию и реагируют лишь на краткое нажатие.

Исключением из данного правила является кнопка Монитор, т.к. она может «открывать» радиостанцию в двух различных запрофаммированных условиях бесшумной настройки. Для выбора одного из двух запрофаммированных для данной кнопки вариантов используются короткое и длительное нажатие.

Верхняя кнопка (только для портативных радиостанций)

На некоторых моделях есть оранжевая верхняя кнопка. Она может быть запрофаммирована на различные функции радиостанции, но рекомендуется для данной кнопки запрофаммировать экстренный вызов. Расположение кнопки наверху корпуса предотвратит случайное включение экстренного вызова. Примечание: данной кнопки нет на радиостанции GP320.

Поворотная ручка выбора каналов (GP340/GP344/GP329/GP329 Plus/PRO5250)

Этот элемент управления на верху радиостанции может быть сконфигурирован для выбора каналов/групп. Поворот ручки по часовой стрелке на одну позицию увеличивает номер канала на единицу, а поворот против часовой стрелки уменьшает на единицу. Если достигнут последний канал, концевой упор препятствует дальнейшему повороту ручки.

Поворотная ручка выбора каналов (GP360/GP380/GP388/GP339/GP339 Plus/PRO7250)

Поворот ручки на одну позицию по часовой стрелке увеличивает номер канала на единицу. Концевой упор отсутствует. Если радиостанция работает на последнем канале, то поворот на следующую позицию переключит радиостанцию на первый канал. Поворот ручки против часовой стрелки на одну позицию уменьшает номер канала на единицу. Если радиостанция работает на первом канале, то поворот на следующую позицию переключит радиостанцию на последний канал.

Ручка Вкл./Выкл./Громкость

Минимальный и максимальный уровни звука определяются положением регулятора фомкости. Максимально разрешенный

уровень фомкости устанавливается уровнем «настройки нормальной фомкости» с помощью профаммного обеспечения

настройки.

Громкость сигналов оповещения и вспомогательных тонов может отличаться в ту или иную сторону от

установленной регулятором громкости.

Только для портативных радиостанций.

Если смотреть на радиостанцию и повернуть ручку фомкости так, чтобы «точка» была в положении 12 часов (указывая от в противоположную сторону от Вас), то радиостанция работает на максимальной «нормальной фомкости», указанной при настройке, с искажением около 2,2%. Если повернуть ручку дальше за данное положение, радиостанция переходит на «повышенную фомкость». Это позволяет использовать радиостанцию в условиях сильных шумов, при этом звук, тем не менее, будет слышен. Обратной стороной данной возможности является то, что искажения при этом могут возрасти до приблизительно 25%, но это не заметно в таких условиях.

Программируемые функции кнопок

По желанию пользователя могут быть на кнопки могут быть запрограммированы следующие функции.

Функция отключена.

Режим шепота вкл./выкл. (только для портативных радиостанций) — увеличивает чувствительность микрофона,

позволяя пользователю говорить тише.

Прямая связь — устанавливает частоту передачи канала равной частоте приемного канала.

Вызов 1, 2, 3 или 4 — кнопки могут быть запрограммированы на выполнение данных вызовов и затем

использованы для передачи назначенных телеграмм.

Одинокий работник — если данная функция активирована, радиостанция переходит в экстренный режим, если ни

одна их ее кнопок не была нажата в течение заданного периода времени после предупреждения.

Экстренный режим — позволяет активировать запрограммированные возможности экстренного режима

радиостанции.

Включение/выключение сканирования.

Удаление мешающего канала/Отмена (сообщение из голосовой памяти)

1. Если радиостанция зафиксировалась на нежелательном канале, он может быть удален из списка сканирования. Можно удалить все каналы, кроме приоритетного.

2. Удаляет сообщение, воспроизводимое из голосовой памяти.

Запись/Воспроизведение — записывает поступающий вызов (в ручном режиме) или сохраняет сообщение. Включение/выключение переадресации вызова — режим, в котором радиостанция передает телефамму переадресации вызова при поступлении индивидуального вызова.

Данная возможность используется в основном в мобильных радиостанциях и позволяет пользователю покидать транспортное средство. Если радиостанция в транспортном средстве получит индивидуальный вызов, она передаст телефамму на другую

мобильную радиостанцию. Данная радиостанция «откроется», при этом предполагается, что обе радиостанции имеют такой

же субтон PL, что и вызов.

Радиостанция может также переадресовывать вызов на пейджер и оповещать пользователя о вызове.

Переключение низкой/высокой мощности передачи — позволяет переключаться между высокой и низкой

мощностью передачи с целью увеличения времени работы от аккумулятора.

Уровень мощности на определенном канале может быть отдельно изменен нажатием кнопки, запрограммированной на

переключение мощности.

Если с помощью кнопки Мощность канала выбрана высокая мощность, прозвучит тональный сигнал подтверждения

клавиатуры, а при выборе низкой мощности с помощью этой кнопки прозвучит сигнал отключения функции.

На моделях с дисплеем уровень мощности может быть изменен с помощью меню переключения мощности.

Пиктограмма мощности показывает текущий выбор высокой/низкой мощности.

Отмена (сообщение из голосовой памяти) — удаляет воспроизводимое сообщение из голосовой памяти. Монитор/Отмена вызова (поступающего/посылаемого вызова) — функция позволяет:

1. выбирать режим работы по несущей или режим без бесшумной настройки;

2. приостанавливать сканирование при фиксации на канале;

3. отменять текущий поступающий или посылаемый вызов.

Кнопка канала — радиостанция перейдет непосредственно к меню Канал.

Кнопка списка контактных номеров — радиостанция перейдет непосредственно к меню Список контактных номеров.

Кнопка статуса — радиостанция перейдет непосредственно к меню Статус.

Кнопка включения/выключения подсветки — позволяет включать и выключать подсветку (режим включенной подсветки может быть постоянным или временным).

Кнопка включения/выключения блокировки клавиатуры — позволяет блокировать клавиатуру и кнопки навигации по меню.

Кнопка включения/выключения XPAND — пользователь может включать/выключать функцию компандирования/расширения.

Кнопка включения/выключения функциональной платы — позволяет включать/выключать функциональную плату.

Канал с памяти 1 или 2 - пользователь может запрограммировать канал на кнопку "Канал в памяти", удерживая эту

кнопку нажатой в течение 2 секунд, никакого звукового подтверждения успешного программирования не

предусмотрено.

Примечание: Эта функция имеется в портативных радиостанциях Prefer с версией блока параметров > R03.06.00.

Эта функция также имеется во всех мобильных радиостанциях, за исключением моделей Plain.

Примечание: не все описанные функции доступны для всех моделей радиостанций.

Опции сканирования

Функции, предлагаемые в этом подпункте меню, это канал передачи при сканировании, назначенный канал передачи, время сброса(паузы), время сканирования всего списка, приоритетный канал и время сканирования приоритетного канала.

Канал передачи при сканировании

Опции, предлагаемые для выбора раскрывающимся списком, это канал начала сканирования, назначенный канал, последний свободный канал, последний занятый канал и интеллектуальное сканирование. Эти опции используются для определения канала, на котором радиостанция будет осуществлять передачу после фиксации на канале.

Канал начала сканирования. Выбор этой опции приведет к передаче на канале, за которым обращается список сканирования.

Назначенный канал передачи. Этот выбор приведет к передаче на канале, назначенном программно, и не обязательно являющемся частью списка сканирования, или каналом, к которому применяется список сканирования.

Последний свободный канал. Эта функция больше связана с функцией «SmarTrunk™ ». Радиостанция всегда будет передавать на последнем свободном канале из списка сканирования.

Последний занятый канал. Радиостанция всегда будет передавать на последнем занятом канале из списка сканирования.

Определенный при проверке сайта. Эта функция поддерживается только если активировано "Голосование активировано" и версия блока параметров > R03.06.00. См Активирование проверки сайта

Назначенный канал передачи.

Раскрывающийся список используется для указания канала, который будет назначен как канал передачи после того, как эта опция была выбрана в раскрывающемся списке канала передачи при сканировании.

Время сброса (паузы) (с)

Это время, в течение которого радиостанция остается на канале до возобновления сканирования, хотя никакого сигналинга

не обнаружено.

Программируется от 0 до 63,75 секунд.

Примечание: Время сброса (паузы) сканирования нельзя установить на 0, если для списка сканирования

активирована проверка сайта и в него включен канал с персональностью, в которой в качестве "Режима РТТ

передачи" выбрано "Интеллектуальная РТТ".    Доступно только в том случае, если версия блока параметров

>= 06.00.

Время сканирования всего списка.

Время сканирования всего списка определяет количество времени, которое понадобиться радиостанции для того, чтобы просканировать список каналов при условии, что никакого радиообмена не возникает, и может быть установлено от 0 до 255 секунд.

Время сканирования всего списка может быть деактивировано для данного списка сканирования программированием его на

0.

Примечание: такая настройка требуется для разрешения радиообмена на канале, у которого имеется только

субтон PL.

Переход в режим прослушивания происходит, когда во время сканирования начинается радиообмен, и причиной может быть

то, что пользователь нажал тангенту РТТ, кнопку вызова, или радиостанция получила вызов Select 5. Так же в него можно

перейти автоматически, когда происходит «фиксация» во время сканирования и время сканирования всего списка

деактивировано.

Автосброс будет работать как автосброс блокировки по несущей, но тогда он будет использовать таймер режима

прослушивания.

Примечание: функция автосброса для ликвидации PL неприменима для перезапуска сканирования.

Приоритетный канал

Функция выбирается щелчком мыши в поле флажка, после чего отображается галочка. После активации канал, отображаемый в поле раскрывающегося списка становится приоритетным каналом. Эта функция работает согласованно с приоритетным таймером, который определяет, когда сканируется приоритетный канал.

Время сканирования приоритетного канала.

Таймер может быть установлен от 500 мс до 4000 мс с шагом в 250 мс, и определяет, когда приоритетный канал будет в следующий раз просканирован. Приоритетный канал также сканируется, когда радиостанция 'фиксируется'

на другом канале. Звуковая 'дыра' будет продолжительностью менее 50 мс. Если на приоритетном канале обнаруживается вызов во время фиксации радиостанции на другом канале, прозвучит сигнал оповещения о вызове на приоритетном канале и радиостанция переключится на приоритетный канал для приема этого вызова.

Дистанционная блокировка/разблокировка радиостанции См Дистанционная блокировка/разблокировка во время сканирования

Передача/прием для канала

Экраны в этом окне позволят запрограммировать радиостанцию так, чтобы отвечать требованиям канала к сигналингу. Доступны экраны Прием/передача, Экран, PL/DPL и Прочее.

Поля частоты передачи и приема позволяют вводить только корректные частоты, что означает, что они должны быть в верном диапазоне и быть кратными соответствующему шагу (ширине полосы).

Частота передачи

Здесь вводится частота передачи канала.

Опорная частота (Передача)

Эта опция позволяет слегка изменить опорную частоту и предотвратить ложное пересечение с соседними

радиостанциями.

Варианты выбора для этой опции следующие:

Авто

2.1 МГц.

2.225 МГц.

2.4 МГц.

Стандартной установкой является Авто.

Частота приема

Здесь вводится частота приема канала.

Опорная частота (Прием)

Эта опция позволяет слегка изменить опорную частоту и предотвратить ложное пересечение с соседними

радиостанциями.

Варианты выбора для этой опции следующие:

Авто

2.1 МГц.

2.225 МГц.

2.4 МГц.

Стандартной установкой является Авто.

Разнос каналов

Эта опция используется для того, чтобы выбрать ширину полосы канала радиостанции; вариантами выбора являются 12.5, 20 или 25 кГц.

ПРИМЕЧАНИЕ: 20-кГц разнос каналов не относится к следующим моделям:

MDH38RDF9AN5AER	GP366R 403-470 MHz 255 СН 5Т (IP67 LKP)

MDH38RDC9AN3AER	GP344R UHF1 403-470 MHz 16 СН (IP67)

MDH38RDH9AN6AER	GP388R UHF1 403-470 MHz 255 СН (IP67)

Уровень мощности

Определяет уровень выходной мощности для радиостанции, когда этот канал активен, это либо низкая, либо высокая

мощность.

Портативные

Эти уровни мощности устанавливаются при помощи программного обеспечения регулировки радиостанции.

Мобильные

Требуемая мощность указывается в опции Малая/большая мощность передачи.

Блокировка помех

Активирует использование специальной шумоподавляющеи схемы, целью которой являются излучения шума, которые могут

генерироваться рядом с излучающей радиостанцией.

Примечание: Эта функция применима только к узкополосным радиостанциям.

Передача/Прием для персональное™

Данный экран используется для установки критерия разрешения передачи и ограничений ее длительности.

Критерии разрешения передачи

Если выбран канал, варианты выбора в данном раскрывающемся списке определяют режим работы передатчика при нажатой

тангенте РТТ. Опции разрешения передачи используются, чтобы не разрешать оператору производить передачу на каналах,

которые уже используются.

Если радиостанция использует различные частоты для приема и передачи, частота приема проверяется на наличие активности,

и при ее отсутствии радиостанция разрешает пользователю выполнять передачу на частоте передачи, даже если она уже

используется.

Возможны следующие варианты выбора: постоянно запрещена, постоянно разрешена, канал свободен, разрешена по

последующему субтону/цифровому субтону (PL/DPL), разрегение по субтону/цифровому субтону (PL/DPL), пауза после

исчезновения несущей, разрешение по отсутствию субтона/цифрового субтона (PL/DPL), отсутсвие субтона или последующее

обнаружение субтона (PL/DPL), свободный канал или отсутсвие субтона с последующим обнаружением субтона (PL/DPL).

Постоянно запрещена: пользователь не может вести передачу, на этом канале радиостанция работает только на прием.

Постоянно разрешена: пользователь может производить передачу в любой момент.

Канал свободен: радиостанция блокирует любые попытки передачи при обнаружении несущей на частоте приема.

Разрешение по последующему субтону/цифровому субтону (PL/DPL): радиостанция допускает только при отсутствии

несущей или в случае, если несущая присутствует и на данном канале после обнаружения несущей обнаружена частота

декодирования субтона PL.

Примечание: при включении передачи предполагается, что несущая утеряна, так что после выключения передачи выполнение

этого критерия должно быть снова подтверждено.

Этот вариант необходимо использовать, если ретранслятор сохраняет только несущую (но не субтон) в течение «паузы

ретранслятора», но обслуживаемые этим ретранслятором радиостанции используют субтоны. Он используется для

предотвращения получения пользователями с другими субтонами доступа к данному ретранслятору во время пауз в разговоре.

В этом случае вызванная радиостанция, не принимающая субтон во время паузы ретранслятора, должна «помнить», что она

принимала корректный субтон перед наступлением паузы ретранслятора, и поэтому может вести передачу.

Разрешение по субтону/цифровому субтону (PL/DPL): если код субтона PL/DPL не был обнаружен, радиостанция будет препятствовать попыткам передачи при обнаружении несущей на канале приема.

Этот вариант необходимо использовать, если ретранслятор сохраняет как несущую, так и субтон в течение «паузы ретранслятора». «Паузой ретранслятора» называется период времени, в течение которого ретранслятор продолжает «удерживать канал» после прекращение передачи радиостанцией. В течение этого периода другие пользователи, радиостанции которых имеют другие субтоны, не могут получить доступ к этому ретранслятору, а вызванная радиостанция с тем же самым субтоном имеет возможность передачи ответа.

Пауза после исчезновения несущей - при этом варианте передача разрешается, только если с момента прекращения обнаружения несущей истек запрограммированный промежуток времени. Таймет будет сброшен во премя приема несущей. Этот вариант используется для предотвращения ведения передачи с радиостанций, не участвующих в данный момент в радиообмене, на канале, используемом другими радиостанциями, которые хотя и не ведут передачу, но еще не закончили связь на этом канале и имеют запас времени, отсчитываемого таймером автосброса. Для данного таймера может быть задана задержка от 0 до 60 секунд с шагом в 1 секунду.

Разрешение по отстутствию субтона/цифрового субтона (PL/DPL) — радиостанция разрешает передачу, только если на данном канале не обнаружена частота декодирования субтона. Данный вариант используется в следующих случаях:

1) Данная опция используется пользователями, использующими субтоны, когда требуется предотвратить одновременную передачу для пользователей одной группы, использующих субтоны.

2) При использовании на ретрансляторах, которые передают субтон во время паузы ретранслятора, данная опция позволяте пользователям, использующим субтон из другой группы, чем передаваемый, получить доступ во время паузы ретранслятора. Это предотвратит захват канала одной группой.

Возможные проблемы.

1) При использовании на ретрансляторах, которые передают субтон во время паузы ретранслятора, пользователи одной группы, производившие перечачу ранее, не могут выполнять передачу во время пауз ретранслятора, что приводит к паузам в разговоре между пользователями одной группы.

2) Использующий субтон пользователь одной группы может вести передачу одновременно с использующим субтон пользователем другой группы.

3) При использовании на ретрансляторах, не передающих субтон во время пауз, пользователи любой группы могут получить доступ во время паузы ретранслятора.

1)

Отсутствие субтона или полследующее обнаружение субтона (PL/DPL) — радиостанция разрешает передачу, только если частота декодирования субтона на данном канале не обнаружена на текущий момент, или она не обнаружена после обнаружения несущей. Данный вариант используется в следующих случаях:

1) Данная опция используется пользователями, использующими субтоны, когда требуется предотвратить одновременную передачу для пользователей одной группы, использующих субтоны.

2) При использовании на ретрансляторах, которые передают субтон во время паузы ретранслятора, данная опция позволяте пользователям, использующим субтон из другой группы, чем передаваемый, получить доступ во время паузы ретранслятора. Это предотвратит захват канала одной группой.

Возможные проблемы.

1) При использовании на ретрансляторах, которые передают субтон во время паузы ретранслятора, пользователи одной группы, производившие перечачу ранее, не могут выполнять передачу во время пауз ретранслятора, что приводит к паузам в разговоре между пользователями одной группы.

2) Использующий субтон пользователь одной группы может вести передачу одновременно с использующим субтон пользователем другой группы.

Свободный канал или отсутствие субтона с последующим обнаружением субтона (PL/DPL) — радиостанция разрешает передачу, только если частота декодирования субтона на данном канале не обнаружена на текущий момент, или она не обнаружена после обнаружения несущей. Данный вариант используется в следующих случаях:

1) Для предотвращения наложения друг на друга передач пользователей одной группы.

2) Если одна группа «захватила» ретранслятор, другая группа может «прорваться», если:

а)	субтон передается во время паузы ретранслятора;

б)	субтон не передается во время паузы ретранслятора;

Возможные проблемы.

1) Не следует использовать в случае ретрансляторов, передающих субтон во время паузы, т.к. в этом случае пользователи одной и той же группы не смогут вести передачу во время пауз, а это приведет к вынужденным перерывам в разговоре. Использующая субтон радиостанция одной группы может вести передачу одновременно с использующей субтон радиостанцией другой группы.

Режим таймера разговора

Возможные установки: Деактивирован, Несуммирующий режим или Суммирующий режим.

Деактивирован — радиостанция может вести передачу постоянно.

Несуммирующий режим — если тангента РТТ удерживается нажатой в течение времени работы таймера ограничения разговора, данная опция вынуждает радиостанцию прекратить передачу после истечения времени таймера и воспроизводить сигнал оповещения ошибки кнопок/клавиатуры, пока тангента остается нажатой. Пользователь не может снова перевести радиостанцию в режим передачи до истечения времени таймера блокировки повторной передачи.

Примечание — можно включить выдачу предупреждения о скором окончании разговора за заданное время (5 секунд) до истечения времени таймера ограничения разговора.

Суммирующий режим — радиостанция запрещает передачу, если суммарное время передач превысило время таймера ограничения разговора, пока этот таймер не будет сброшен за период приема с выключенным динамиком больший, чем время сброса таймера ограничения предачи в суммирующем режиме.

Например, если радиостанция работает по субтону, таймер ограничения разговора будет сброшен, если радиостанция принимает несущую дольше времени сброса таймера ограничения разговора, но при этом не обнаружила свой субтон.

Таймер ограничения разговора будет сброщен, при:

1) выключении и включении питания радиостанции;

2) передачи на новом канале;

3) приеме (с заблокированным или разблокированным динамиком) на новом канале до истечения времени сброса таймера ограничения разговора;

4) приеме индивидуального вызова.

Примечание — можно включить выдачу предупреждения о скором окончании разговора за заданное время (5 секунд) до истечения времени таймера ограничения разговора.

Режим автосброса

АВТОСБОС: данная функция, обычно связанная с сигнальной фильтрацией, но также применимая к работе по субтону. При приеме селективного вызова или при выключении передачи радиостанция перейдет в режим автосброса, в котором не действуют некоторые условия перехода на открытый канал. Обратитесь к соотвествующемц разделу за более подробными сведениями об установках режима бесшумной настройки.

Таймер автосброса

При переходе в режим автосброса запускается таймер автосброса. После истечения времени таймера автосброса будет

восстановлен предыдущий режим бесшумной настройки.

Переход в режим автосброса будет произведен при выполнении следующих условий.

a) При прекращении передачи.

b) Если радиостанция принимает селективный вызов. Таймер автосброса будет запущен после приема селективного вызова.

c) Если радиостанция обнаружила требуемый субтон для канала, на котором возможна работа только по субтону. Таймер автосброса будет запущен, как токлько будет обнаружена частота субтона (обнаружение субтона во время режима автосброса не сбрасывает таймер, если не задана блокировка по несущей — см. ниже).

Режимы автосброса

Спобос сброса радиостанции в режиме автосброса будет зависеть от того, какой режим автосбоса был запрофаммирован для

канала.

Автосброс деактивирован.

Функция автосброса выключена.

Автосброс с блокировкой по несущей.

Обнаружение несущей во время периода автосброса будет сбрасывать таймер, который будет снова запущен при потере несущей. Передача будет так же сбрасывать таймер (например, при нажатии тангенты РТТ или кнопки «Радиовызов»).

Если на канале включено декодирование субтона, таймер автосброса будет работать, пока субтон не будет обнаружен, и будет сброшен при его обнаружении.

Автосброс независимо от несущей.

Этот режим отличается от автосброса с блокировкой по несущей тем, что работа таймера автосброса не зависит от наличия несущей или субтона. После истечения времени таймера радиостанция выполнит автосброс.

Ручной автосбос.

Радиостанция будет оставаться в режиме автосброса до тех пор, пока не будет нажата кнопка монитора. Ручной сброс возможен только при включенном мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выход из режима монитора заставит радиостанцию произвести автосброс, даже если время таймера автосброса не истекло. Поэтому пользователь может выполнить автосброс нажатием кнопки «Монитор», переходя в режим монитора.

Режим принудительного монитора

В режиме принудительного монитора радиостанция производит мониторинг канала перед выполнением передачи. Режим принудительного монитора будет применен ко всем попыткам выполнить передачу. Это может быть нажатие тангенты РТТ или кнопки «Радиовызов».

Деактивирован

Принудительный монитор отключен.

Только если канал занят

Канал следует проверять, только если он занят.

Всегда

Канал следует проверять всегда перед передачей.

Время удержания передачи

Период времени, в течение которого радиостанция остается в режиме передачи после отправки кодовой телеграммы. Это

время удержания не применимо между последовательными цепочками.

Время удержания может быть запрограммировано от 0 до 255 мс с шагом в 10 мс.

Отмена критериев разрешения передачи в режиме Автосброс

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию, что будет показано галочкой в квадратике, либо

выключит ее.

Если выбрана данная опция радиостанция сможет передавать во время периода автосброса.

Блокировка при занятом канале

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию, что будет показано галочкой в квадратике, либо

выключит ее.

Если данная функция выбрана, радиостанция ни при каких условиях не будет передавать при обнаружении несущей на частоте

приема.

Представление в виде дерева

Данная команда используется для отображения информации блока параметров в виде дерева для ее последующего

редактирования.

После считывания блока параметров на дисплее появится окно «Представление в виде дерева».

В левом верхнем углу оно содержит три блока, первые два блока связаны (небольшой блок со знаком + посредине

и блок с широкой темной стрелкой). Третий блок может быть не озаглавлен, но он предназначен для описания

блока параметров, задаваемого пользователем, или для места размещения блока параметров на диске.

Если щелкнуть мышкой по значку «+», он сменится на «-» и «откроет дерево» так, чтобы отобразились его «ветви». Ветви

являются подменю и используются для профаммирования работы радиостанции. Щелчок мышкой по значку «-» «закроет»

дерево.

Щелчок мышкой по знаку «+», следующему за подменю, откроет дополнительные подменю. Двойной щелчок по любому

подменю, перед которым нет знака «+», отобразит доступные для редактирования параметры. Эти параметры могут быть

отображены на одном экране или нескольких, расположенных как карточки в картотеке. При щелчке по заголовку

«карточки» данная карточка будет показана для редактирования.

Префикс радиостанции

Примечание: Для ввода в поля сообщений специальных символов, связанных с языками, поддерживаемыми данной радиостанцией, нажмите кнопку «Показать клавиатуру». Это отобразит клавиатуру со всеми символами, поддерживаемыми радиостанцией. Данная возможность используется для ввода в сообщение символов, которых нет на компьютерной клавиатуре, используемой для профаммирования, например, при профаммировании радиостанции с использованием английской клавиатуры и вводом в сообщения текста на немецком языке.

Показать префикс

Активирует/деактивирует префиксы в радиостанции.

Канал

Позволяет отображать префикс канала на дисплее радиостанции.

Адрес

Позволяет отображать префикс адреса на дисплее радиостанции.

Статус

Позволяет отображать префикс статуса на дисплее радиостанции.

Прочее для канала

Этот экран позволяет определить использование или не использование функций радиостанции для этого канала как функций для программируемых кнопок.

Персональность

Поле раскрывающегося списка отображает выбранную для работы с этим каналом Персональность; может выбрана 1 из 64 персональностей.

Список сканирования

Щелчком мыши на поле можно либо активировать сканирование для этого канала, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее. После выбора этой опции становится доступным для редактирования раскрывающийся список, который позволяет выбрать 1 из 32 списков с 16 записями в каждом.

Автоматическое начало сканирования

Щелчком мыши на поле можно либо активировать эту функцию для этого канала, что индицируется «галочкой»,

либо деактивировать ее.

Если пользователь выбирает канал, у которого эта опция активирована, то радиостанция немедленно начинает

сканирование.

Прямая связь без ретранслятора

Эта опция определяет, находится ли радиостанция в режиме прямой связи без ретранслятора или в обычном режиме. Активация этой опции делает возможным установку частоты передачи радиостанции такой же, как и частота приема.

Функция прямой связи может включаться/выключаться при помощи кнопки, запрограммированной как «Прямая связь». При успешной активации прямой связи при помощи кнопки прямой связи прозвучит оповещение об активации, а при успешной деактивации при помощи кнопки прямой связи — сообщение о деактивации. На радиостанциях высокого класса эта функция также может быть активирована/деактивирована при помощи меню.

Блокировка прямой связи без ретранслятора

Режим прямой связи без ретранслятора может переключаться пользователем при помощи кнопки «Прямая связь». Если такая кнопка не назначена, то пользователь на сможет сделать этого ни для одного из каналов. Если кнопка назначена, и опция блокировки прямой связи без ретранслятора выбрана, то тогда пользователь не имеет возможности переключать этот режим для этого канала. Если кнопка прямой связи без ретранслятора будет нажата для заблокированного канала, то прозвучит оповещение об ошибке.

Блокировка выбора канала

Если для выбора канала запрограммирована кнопка, то выбор этой опции сделает выбор канала невозможным.

Например, может быть так, что этот канал является экстренным, и может быть выбран только из экстренного режима.

Щелчком мыши на поле можно либо активировать эту функцию для этого канала, что индицируется «галочкой», либо

деактивировать ее.

На радиостанциях низкого класса канал может быть заблокирован для выбора. При попытке выбора заблокированного канала

все то время, что он остается выбранным, звучит оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

На радиостанциях высокого класса прокручивание каналов на дисплеях радиостанций приведет к пропусканию

заблокированных каналов и отображению следующих за ними незаблокированных.

Блокировка выбора высокой/низкой мощности

Если на переключение высокой/низкой мощности запрограммирована кнопка, выбор этой опции сделает невозможным использование этой кнопки до тех пор пока этот канал активен.

Канальный выход

Если выбрана эта опция то контакт GP I/O «Выходная линия канала», будет обнаруживаться каждый раз, когда канал будет

становиться активным.

Для более детальной информации см. Функции ввода/вывода общего назначения

Базовая станция

Если активирована, то работа интермодуляции радиостанции будет улучшена за счет чувствительности. Это требуется, если радиостанция используется в условиях базовой станции.

Блокировка микрофона в ладони

Если выбрана эта опция, функция РТТ микрофона в ладони, соединенного с передним гнездом аксессуаров, работаь не будет. В результате радиостанция не будет реагировать на нажим РТТ.

Примечание: Данная функция доступна только в микропрограммном обеспечении R03.06.00 или более позднем.

Прочее для персональности

Этот экран используется для включения различных функций радиостанции для отдельных персональностей.

VOX

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Выбор данной функции позволит производить передачу «без помощи рук» при использовании соответствующих

микрофона/гарнитуры.

Шепот

Примечание: доступно только для портативных радиостанций!

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее.

Если радиостанция переведена в режим передачи с помощью встроенного микрофона в режиме шепота, радиостанция использует установку «усиление встроенного микрофона», но если радиостанция была переведена в режим передачи с помощью внешнего микрофона в режиме шепота, используется установка «усиление внешнего микрофона». Для моделей радиостанций с дисплеем данная функция может быть активирована/деактивирована через меню.

Блокировка выбора вкл./выкл. режима шепота Примечание: доступно только для портативных радиостанций!

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Если кнопка была запрограммирована на включение/выключение режима шепота, она может перекрывать установку «Шепот»

для персональности.

Включение данной функции предотвратит включение режима шепота для персональности, перекрываясь программируемой

боковой кнопкой.

При успешном активировании шепота кнопкой выбора режима шепота звучит тональный сигнал подтверждения клавиатуры, а при успешной деактивации режима шепота этой кнопкой прозвучит сигнал выключения функции.

Функциональная плата

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Если в данной радиостанции используется функциональная плата, с помощью этого флажка она может быть активирована или

деактивирована для заданной персональности.

Для некоторых функциональных плат установка ее активации/деактивации для персональности может быть перекрыта

нажатием кнопки, запрограммированной на активацию/деактивацию функциональной платы, или выбором пункта меню,

включающего/выключающего функциональную плату.

При активации функциональной платы нажатием кнопки «Функциональная плата» звучит тональный сигнал подтверждения

клавиатуры, а при деактивации прозвучит сигнал выключения функции.

Когда функциональная плата активирована, отображается пиктограмма функциональной платы.

В моделях с дисплеем функциональная плата может быть активирована/деактивирована из меню запрограммированном для

функциональной платы.

Радиостанция будет поддерживать следующие функциональные платы, как только они будут доступны:

1) Transcrypt

2) Scrambler Plus

3) SmarTrunk™

4) Voice Storage

5) Mandown

ПРИМЕЧАНИЕ. Функциональная плата голосовой памяти (Voice Storage) не может быть деактивирована флажком «Функциональная плата», т.к. она использует интерфейс голосовой памяти (Voice Storage Interface) взамен интерфейса Full Serial.

Указатель функциональной платы

Данная установка позволяет использовать различные конфигурации функциональной платы (для одной и той же функциональной платы, если это возможно) для различных персональностей/каналов. То есть при переходе с канала Select5 на канал DTMF может потребоваться сменить конфигурацию функциональной платы.

Индекс конфигурации может изменяться от 0 до 255 в зависимости от функциональной платы. Если индекс используется, он ссылается на определенный раздел в блоке данных функциональной платы, который следует использовать для канала.

Блокировка выбора вкл./выкл. функциональной платы

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Если кнопка была запрофаммирована на включение/выключение функциональной платы, она может перекрывать установку

«Функциональная плата» для персональности.

Включение данной функции предотвратит изменение режима работы функциональной платы для персональности,

перекрываясь профаммируемой боковой кнопкой.

Одинокий работник

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой

в квадратике, либо выключит ее.

Установка данной опции приведет к отображению набора параметров «Одинокий работник» на экране установки задержек

Прочее для радиостанции.

Примечание: после звукового сигнала пользователь должен нажать любую кнопку в течение установленного времени, в

противном случае радиостанция перейдет в экстренный режим.

Пункт меню радиостанции

Радиостанции высокого класса имеют кнопки навигации меню, которые активируют доступ ко многим функциям

радиостанции через опции меню.

Меню имеет форму древовидной иерархии, где группы сходных функций будут находиться под одним и тем же заголовком

меню, тем самым обеспечивая более быстрый доступ к функциям.

Если функция не активирована через CPS, то она не появится в качестве опции меню.

Выбор функции находясь в меню активирует подпункт, который отображает доступные опции этой функции. Список опций

прокручивается, и требуемая опция выбирается; это может быть простой выбор включено/выключено или список контактных

номеров размером до 255 записей.

Нажатие любой кнопки меню, когда радиостанция находится в состоянии ожидания, переведет радиостанцию в режим меню

и отобразит главное окно; также нажатие кнопки, запрограммированной на Список контактных номеров или Список

статусов выдаст пользователю соответствующий список.

Главное окно прокручивается при помощи кнопок со стрелками вверх/вниз, а пункт выбирается при помощи кнопки

«Галочка».

Это действие откроет подпункт меню, который может быть прокручен, и из которого может быть выбрана функция. Если

был выбран Список контактных номеров, и прокручивались его записи, тогда нажатие на кнопку «Галочка» приведет к

подготовке вызова этой записи.

Если во время отображения пункта/записи нажимается стрелка вправо, то отображается дополнительная информация о

записи/пункте. Это позволяет пользователю переключаться между именем и номером записи в списке контактных номеров.

С другой стороны запись может быть отредактирована с использованием кнопки стрелки влево для удаления цифр в записи

«справа налево» и клавиатуры для ввода требуемых цифр.

Каждое нажатие кнопки X возвращает пользователя на предыдущий уровень иерархии, а при нахождении в главном меню ее

нажатие приведет к выходу из режима меню и возвращению радиостанции в состояние ожидания.

Если вы находитесь не в списке контактных номеров и не в прямом вводе мультивызова, а кнопка «Галочка»

запрограммирована на посылку адреса, то нажатие кнопки «Галочка» приведет к возвращению функции меню в главное окно

меню.

Работа радиостанции при снятии микрофона с подвеса

Введение

Цель функции подвеса — позволить пользователю вручную управлять радиостанцией в тот момент, когда она находится на канале, но не производит или не получает вызов. Конкретно, он переводит радиостанцию в режим бесшумной настройки автосброса и переопределяет таймер автосброса. Ниже даны некоторые важные термины и определения.

Снят с подвеса — описывает состояние радиостанции, когда функция подвеса активна.

На подвесе — описывает состояние радиостанции, когда функция подвеса неактивна.

Переключатель подвеса микрофона — физический переключатель на микрофоне, который обычно используется когда микрофон снимается или возвращается на подвес (отсюда имя функции).

Вход внешнего подвеса — это линия GP I/O, которая дает возможность переводить радиостанцию в состояние «снят с подвеса» при помощи внешнего аксессуара.

Существует три программируемых типа подвеса.

Деактивирован, если этот пункт выбран, то функция подвеса полностью неактивна.

Временное включение, если этот пункт выбран, то когда микрофон будет снят с подвеса, будет включен таймер автосброса

(Используется, когда микрофон оставляется снятым с подвеса, например на сидении рядом с ним.) Постоянно, если этот пункт выбран, то когда микрофон будет снят с подвеса, таймер автосброса будет деактивирован.

Активация/Деактивация подвеса

Функция подвеса не работает, если радиостанция находится в одном из следующих режимов:

экстренный режим;

дистанционная блокировка. При выходе из этих режимов, функция подвеса работает так, как если бы радиостанция была только что включена. В зависимости от переключателя подвеса микрофона, входа внешнего подвеса и таймера автосброса, функция подвеса будет активна (микрофон снят с подвеса) или неактивна (микрофон на подвесе).

Если и переключатель подвеса микрофона, и вход внешнего подвеса находятся «на подвесе», тогда радиостанция будет «на

подвесе».

Если и переключатель подвеса микрофона, и вход внешнего подвеса «сняты с подвеса», тогда радиостанция «снята с

подвеса».

Радиостанция вернется в состояние «на подвесе» если:

переключатель подвеса микрофона и вход внешнего подвеса вернутся в состояние «на подвесе»; или истечет время таймера автосброса (только для временного включения подвеса); или нажата кнопка Монитор.

Примечание: если радиостанция включается в состоянии «снят с подвеса», и тип подвеса — временное включение, то таймер автосброса не будет запущен.

Подвес при вызове

Если таймер автосброса запущен в тот момент, когда радиостанция переходит в состояние «на подвесе», таймер автосброса

останавливается.

Если радиостанция переходит в состояние «на подвесе» во время выполнения вызова, то вызов прерывается.

Если прерванный вызов был вызовом активного набора, то происходит выход из режима активного набора.

Если была запрограммирована отправка телеграммы рассоединения при завершении вызова, то она будет отправлена.

Если выполнялся вызов, и радиостанция перешла в состояние «снят с подвеса», а при этом установлен тип подвеса

«постоянно», то выполнение вызова продолжится до тех пор, пока радиостанция не вернется в состояние «на подвесе».

Если выполнялся вызов, и радиостанция перешла в состояние «снят с подвеса», и при этом установлен тип подвеса

«временное включение», то будет запущен таймер автосброса.

Режимы бесшумной настройки подвеса

Переход радиостанции в состояние «снят с подвеса» на канале с активированной функцией блокировки при занятом канале,

не окажет влияния на режим бесшумной настройки.

Режим бесшумной настройки будет установлен в «Режим шумоподавления Монитор 1», если радиостанция «снимается с

подвеса».

Когда радиостанция возвращается в состояние «на подвесе», режимом бесшумной настройки станет «Режим

шумоподавления на приеме».

Состояние повеса радиостанции не оказывает влияния на нажатия остальных кнопок, они обрабатываются обычным образом.

Когда радиостанция находится в состоянии «снят с подвеса», функция принудительного монитора деактивирована.

Режимы сканирования подвеса

Если радиостанция переходит в состояние снят с подвеса во время активного сканирования, и подвес запрофаммирован на временное или постоянное включение, то это вынудит радиостанцию зафиксироваться на канале. Канал, на котором фиксируется радиостанция следует правилам для передачи во время активного сканирования. Если радиостанция переходит в состояние «снят с подвеса» во время сканирования с фиксацией на канале, это может вынудить радиостанцию изменить канал, а может и нет, в зависимости от опций "Режим передачи при сканировании" и "Прием и передача активирована/деактивирована".При этом соблюдаются те же правила, что и для смены канала при передаче во время сканирования с фиксацией канала.

Если активирован режим «прием и передача», то сканирование будет отложено до тех пор, пока радиостанция не перейдет в режим «снят с подвеса».

Сигналинг радиостанции

Этот экран определяет поведение радиостанции во время передачи и приема, если для канала/персональности активированы определенные функции.

Режим мультивызова

Для различных моделей радиостанций существует два различных режима работы, «Пользователь базового уровня» и «Продвинутый пользователь». Список контактных номеров радиостанции не поддерживает ввод телеграмм для «Пользователя базового уровня». См. Список контактных номеров радиостанции.

Вызовы Select 5 для пользователя базового уровня.

В базовом режиме мультивызова пользователь вводит только переменные цифры в «Фиксированную» телеграмму.

Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой из следующих

кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке меню Салочка» или кнопке*.

Для передачи телеграммы возможно использовать только кнопку передачи фиксированной телеграммы. Позиции переменных

цифр этой телеграммы, запрограммированной с помощью CPS, должны быть заменены на корректное число цифр пользователя

перед передачей.

Пользователь должен ввести ИН вызываемой радиостанции, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Радиостанция

подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Кроме того, пользователь может через меню прокрутить список контактов и выбрать пункт; нажатие кнопки

фиксированной телеграммы вызовет подстановку пункта списка контактных номеров в фиксированную телеграмму и ее

передачу.

Примечание.

Для прямого доступа к базовому режиму мультивызовов пользователь может только:

1. Ввести переменные цифры, которые заносятся радиостанцией в фиксированную телеграмму вызова.

2. Использовать кнопку фиксированная телеграмма для передачи телеграммы.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня.

После декодирования полученной последовательности телеграмм, радиостанция предпримет попытку найти пункт в списке контактных номеров, цифры ИН которого совпадают с декодированными цифрами ИН. Если совпадения не было обнаружено, то тогда будет отображен текст «Принят вызов».

Если активирован обратный вызов, то текущие значения переменных цифр в буфере адреса будут заменены цифрами из соответствующих позиций полученной телеграммы.

DTMF-вызовы для пользователя базового уровня.

Набор номера на линии Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, использовав кнопку, которой назначена соответствующая телеграмма и подождав длинного гудка/подсказки перед вводом цифр. Нажатие кнопки клавиатуры вызовет передачу соответствующего DTMF-сигнала. Если нажать и удерживать тангенту РТТ, то при вводе каждой цифры будет передаваться сигнал. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

Статусные вызовы пользователя базового уровня

Пользователь должен ввести требуемые цифры, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, меню. Радиостанция подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Вызовы Select 5 для продвинутого пользователя.

В этом режиме работы поле ввода телеграммы в списке контактных номеров активно.

См. Список контактных номеров радиостанции.

В поле ввода телеграмм можно прокрутить до 32 телеграмм, и это дает опытному пользователю больший выбор

доступных телеграмм (вместе с телеграммами фиксированного вызова, ассоциированными с кнопками вызова)

Однако, если кнопка «Фиксированная телеграмма» была нажата до передачи, то введенная телеграмма игнорируется,

и цифры с соответствующих позиций будут подставлены в позиции переменных цифр фиксированной телеграммы,

назначенной этой кнопке, а затем переданы.

Например,

номер введенной телеграммы = 1. Например 45(А1)(А2)(АЗ)

ID = 123

Окончательная телеграмма = 45123. (Нажмите тангенту РТТ или «Посылка адреса», чтобы отправить телеграмму)

Нажатие кнопки фиксированного вызова может привести к отправке вместо этого следующей телеграммы:

78123. Где телеграмма изменилась с 1 на 3 (где 3 = 78(А1 )(А2)(АЗ)), и если ИН телеграмм используются для

определения места, то это может означать, что место вызывающей радиостанции было передано как Гатвик вместо

Хитроу)

Продвинутый пользователь также имеет возможность прокрутить список контактных номеров, выбрать пункт и нажать кнопку

«Посылка адреса», или меню «Галочка», или кнопку#, для того, чтобы передать телеграмму, ассоциированную с эти пунктом.

При выборе функции Список контактных номеров будет отображен последний контакт из списка контактных номеров,

обратного вызова или прямого ввода.

Если вы находитесь на в списке контактных номеров и не в режиме прямого ввода мультивызова, то нажатие кнопки

«Галочка» приведет к возвращению меню в главное окно меню.

Отображаемый пункт может быть отредактирован с использованием стрелки влево для удаления пунктов и клавиатуры для

ввода требуемых цифр.

За подробными сведениями по работе с меню см. Меню.

Однако, если кнопки «Галочка» или* деактивированы для РТТ, то тогда их нажатие приведет обновлению адресного

буфера.

Телеграммы настраиваются через CPS. Они могут быть настроены на требуемое число цифр и назначены любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке менюГалочка' или кнопке*, и в этом случае они называются фиксированными телеграммами.

Примечание.

Для усовершенствованного прямого ввода мультивызова пользователь:

1. должен напечатать номер телеграммы (1-9), сопровождаемый переменными цифрами;

2. может использовать либо кнопку «Послать телеграмму», либо кнопку «Фиксированная телеграмма»;

3. если используется кнопка «Фиксированная телеграмма», то переменные цифры подставляются в фиксированную телеграмму, которая затем отправляется.

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя.

Формат декодированной телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, которая используется для имени дисплея или обратного вызова, он идентифицирует номер телеграммы и используется следующим образом.

а)	После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры ИН

совпадают с декодированными ИН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение

отправителя телеграммы» также должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.

Например, 44123. Успешная проверка на соответствие со списком контактных номеров может вызвать

отображение следующего:

'Джон - ГатвиК', где 123 = Джон, данные о пользователе, и 44 = его месторасположение (Гатвик) Если нет имени, то будут отображены номер телеграммы и ИН.

б)	Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет

заменено и переменными цифрами и «Определением отправителя телеграммы» декодера.

Набор номера на линии. Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, запрограммированную на одну из кнопок вызова. После этого клавиатура переходит в режим DTMF: при нажатии кнопки с цифрой (0-9, *, ~) происходит отправка сигнала. Когда отправляются DTMF-сигналы, РТТ нажимать не нужно. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

DTMF Телеграммы для продвинутого пользователя

Для того, чтобы использовать набор номера на линии с клавиатуры адреса, пользователю необходимо напечатать номер

телеграммы, у которой активирован набор на линии. Прежде чем вводить требуемые цифры после отправки телеграммы,

пользователь должен подождать длинного гудка/подсказки.

DTMF-последовательность может быть выбрана из Списка контактных номеров и отправлена при помощи кнопки Отправить

адрес. При выборе функции «Список контактных номеров», будет отображен последний контакт из списка контактных номеров,

обратного вызова или прямого ввода.

Предполагается нажатие кнопки «Галочка», и телеграмма будет отправлена. Когда звучит подсказка/длинный гудок,

пользователь вводит цифры. После ввода каждой цифры отправляется сигнал.

Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. В зависимости от

системы, телеграммы очистки могут быть не нужны.

Статус для продвинутого пользователя

Телеграммы могут быть настроены несколькими различными способами с переменными цифрами в различных местах. Например,

1. Статусная телеграмма может включать адрес и иметь переменные цифры для номера статуса.

2. Она может иметь переменные цифры и для адреса, и для номера статуса.

3. Она может иметь переменные цифры для адреса.

4. Это может быть завершенная телеграмма без переменных цифр.

Набор номера на линии выполняется путем выбора режима адреса и ввода номера телеграммы. Пользователю затем предлагается ввести переменные цифры, и телеграмма отправляется при помощи кнопки «Посылка адреса».

Запрограммированная кнопка статуса может быть использована для прямого доступа к списку статусов в меню, или пользователь может войти в меню обычным образом. После входа в список статусов будет отображен последний контакт из списка контактных номеров, обратного вызова или прямого ввода.

Выбранный пункт из списка статусов может быть отправлен (если не требуется прямого ввода цифр) нажатием кнопки «Посылка адреса».

Функция кнопки запроса на санкционирование

Активированная авторизация предотвращает мониторинг или разговоры пользователей на канале до тех пор, пока радиостанция не будет авторизована инфраструктурой. Для активации запроса авторизации радиостанция должна быть запрограммирована на отправку телеграммы запроса на авторизацию при помощи назначенной кнопки вызова запроса на авторизацию. Кнопка назначается на запрос авторизации при программировании запроса авторизации на одну из следующих функциональных кнопок: Вызов 1,2,3,4, РТТ, Посылка адреса

Истечение времени последовательности (мс)

Указывает максимально допустимую задержку между двумя успешными последовательностями декодера.

Может быть установлено от 20 мс до 5100 мс с шагом в 20 мс.

Ожидаемый период подтверждения

Устанавливает временной интервал для ожидаемого ответа на вызов. Может быть установлен от 1 до 255 секунд с шагом в 1 секунду.

Суммарное время передачи без сброса (с)

Это время, после прошествия которого не допускается передача радиостанцией после достижения суммарного общего для передач, до тех пор, пока не будет сброшено интервалом приема с заблокированным динамиком, больше чем суммарное время передачи без сброса. Суммарный ТОТ передачи без сброса может быть установлен от 1 до 255 секунд.

Период без несущей (с)

Это время может быть установлено от 0 до 60 секунд с шагом в 1 секунду. Этот вариант используется для предотвращения ведения передачи с радиостанций, не участвующих в данный момент в радиообмене, на канале, используемом другими радиостанциями, которые хотя и не ведут передачу, но еще не закончили связь на этом канале и имеют запас времени, отсчитываемого таймером автосброса.

Повтор телеграммы Это поле используется для установки счетчика повторений для функцииПовторение телеграммы Может быть установлен от 1 до 255.

Список пропущенных вызовов

Активирует/деактивирует список пропущенных вызовов радиостанции. Предлагаются следующие режимы работы:

- Не помещать в стек, если список заполнен

- Запись поверх самого старого пункта в списке

Эта функция активирует сохранение ИН вызывавшего для неотвеченных вызовов для последующего просмотра пользователем. Неотвеченный вызов — это вызов, который не был отвечен до истечения времени таймера ответа на вызов. Должны удовлетворяться следующие требования.

Список пропущенных вызовов доступен только на радиостанциях с дисплеями.

Список пропущенных вызовов программируется для радиостанции. Если активирован таймер ответа на вызов, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов по истечению времени таймера ответа на вызов.

Если таймер ответа на вызов деактивирован, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов немедленно. Помещение вызова в список пропущенных вызовов означает сохранение определенной информации о вызове. Пользователь базового уровня—хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов). Продвинутый пользователь—хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов);

номер телеграммы. Для пользователей в обоих режимах:

если в списке контактных номеров не найдено имени, совпадающего с ИН, то тогда отображаются цифры ИН; если в списке контактных номеров не найдено подходящего имени статуса, то тогда отображаются цифры статуса. Список пропущенных звонков может поддерживать до 10 записей, и если список пропущенных звонков полон, а звонок остается неотвеченым, то радиостанция выполнит действия согласно установке «Режим списка пропущенных звонков». Имеются следующие возможности.

(а)	Стереть самую старую запись в Списке пропущенных вызовов для того, чтобы появилось место для нового

вызова.

(б)	Не помещать новый вызов в список пропущенных звонков.

Хранить в списке пропущенных вызовов более одного вызова с одним и тем же ИН радиостанции невозможно.

Когда список пропущенных вызовов пуст, пиктограмма пропущенного вызова не горит.

Если список пропущенных вызовов не пуст (то есть содержит хотя бы одну просмотренную запись), то пиктограмма

пропущенного вызова будет подсвечена.

Если один или более вызовов добавились к списку с того момента, как он был просмотрен в последний раз, пиктограмма

пропущенных вызовов будет мигать.

Функция «Пропущенные вызовы» программируется как опция «для радиостанции», и к списку можно получить прямой

доступ через кнопку, запрограммированную на эту функцию, или через функцию меню, которая доступна на верхнем

уровне иерархии меню.

Примечание. Если список пропущенных вызовов пуст, то функция меню пропущенные вызовы недоступна (даже если она

была активирована в блоке параметров ).

Через функцию меню пропущенные вызовы пользователь может просматривать или удалять любой вызов в списке

пропущенных звонков. Вызовы отображаются в порядке их получения начиная с последнего полученного.

Выполнение функции меню «Пропущенные вызовы» допустимо во время сканирования.

Для пользователей базового уровня и продвинутых пользователей— текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой кнопки, запрограммированной как «Фиксированная телеграмма». Радиостанция выполнит запрограммированный вызов, используя хранимый для этой записи ИН радиостанции.

Для продвинутых пользователей — текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой

кнопки, запрограммированной как «Посылка адреса». Радиостанция выполнит запрограммированный вызов, используя ИН и

номер телеграммы, хранящиеся в Списке контактных номеров для ИН данной записи.

На этом этапе кнопки «галочка» и # будут служить как кнопки Посылки адреса, если они были так запрограммированы.

Примечание: Когда пользователь пытается ответить на пропущенный вызов, радиостанция уже может быть на канале,

отличном от того, на котором был принят вызов.

Как только радиостанция начинает отвечать на запись о пропущенном вызове, то произойдет выход из функции меню

Пропущенные звонки, и запись будет удалена из списка пропущенных вызовов.

Информация списка пропущенных звонков хранится в области энергонезависимой памяти, позволяя полное восстановление

хранимых данных после выключения радиостанции.

Если пользователь активировал «Переадресацию вызовов», то вызовы будут переадресовываться, не записываясь в список

пропущенных вызовов переадресующей радиостанции.

Переход на заданный канал

Эта функция недоступна в этом выпуске.

Голосовая память

Этот флажок используется для активации/деактивации голосовой памяти сообщений/полученного аудиосигнала. Функция голосовой памяти позволяет пользователю выполнять следующие «голосовые» задачи:

1) ручная запись/воспроизведение входящих голосовых вызовов;

2) запись/воспроизведение голосовых меток;

3) запись экстренного сообщения;

4) удаление записанных сообщений.

Когда пользователь записывает (вручную) входящий вызов или сообщение, радиостанция начнет запись в пространстве, содержащем наибольшее количество неиспользованных последовательных слотов памяти.

Доступны следующие Режимы голосовой памяти:

- диктофон;

- экстренное голосовое сообщение

Диктофон

Функция Голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции записать памятку.

Функция Голосовой памяти может быть активирована программированием режима голосовой памяти радиостанции

«Диктофон», также она доступна через меню для радиостанций GP380/GP399/PRO7250.

Для записи памятки пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку «Запись/Воспроизведение из голосовой

памяти», когда звук радиостанции выключен (не при приеме), и говорить в микрофон.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Дисплей будет отображать текст индикации записи в голосовую память.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано. Если запись происходит в последний слот сообщений, то будет отображено «Storage Low» (память почти

заполнена) и запись будет вынуждена завершиться.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Пиктограмма диктофона говорит об успешной записи.

Экстренное голосовое сообщение

Функция голосовой памяти позволяет пользователю записать экстренное сообщение, которое будет автоматически

воспроизведено во время цикла экстренной передачи.

Программирование для режима голосовой памяти радиостанции экстренного сообщения активирует эту функцию голосовой

памяти.

Выбор «экстренное сообщение» из меню активирует функцию «экстренное сообщение».

Для записи экстренного сообщения пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку «Запись/Воспроизведение

из голосовой памяти», когда звук радиостанции выключен (не при приеме), и говорить в микрофон.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Дисплей будет отображать индикацию текста Записи в голосовую память.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано, и будет отображено сообщение «Storage low» (память почти заполнена). Запись будет остановлена,

когда будут заполнены 120 секунд голосовой памяти.

Примечание: если выбрана эта опция, то никакой другой вид записи не может быть активирован/использован, даже если для

записи экстренного сообщения используется только один слот памяти.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Каждый раз при записи экстренного сообщения оно заменяет предыдущее экстренное сообщение. Если пользователь не

записывает экстренное сообщение, то эта функция рассматривается как если бы она была деактивирована.

Запись входящего вызова (вручную).

Функция голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции записать входящий вызов вручную.

Функция голосовой памяти может быть активирована программированием режима голосовой памяти радиостанции

«диктофон», также она доступна через меню для радиостанций верхнего класса

Для записи сообщения пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку «Записи/Воспроизведения из голосовой

памяти» в то время, как звук радиостанции включен.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Радиостанция запишет полученный аудиосигнал.

Пока радиостанция находится в эфире, текстовая индикация записи в голосовую память отображаться не будет.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано. Запись остановится, если либо следующий слот сообщения заполнен, либо запись производится в

последний слот сообщений. Текстовая индикация «Voice Storage Low» (голосовая память почти заполнена) не отображается в то

время как радиостанция находится в эфире.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении Голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись. Пока радиостанция находится в эфире, текстовая индикация заполнения

голосовой памяти отображаться не будет.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Пиктограмма диктофона говорит об успешной записи.

Воспроизведение

В то время, как звук радиостанции выключен, нажатие и отпускание кнопки «Запись/Воспроизведение из голосовой памяти» в

пределах длительного нажима для голосовой памяти воспроизведет полученные сообщения.

Нажатие кнопки «Запись/Воспроизведение» воспроизведет следующее сообщение. Если радиостанция была только что

включена или было только что воспроизведено последнее сообщение, нажатие на кнопку «Запись/Воспроизведение»

воспроизведет первое сообщение.

Сообщение воспроизводится до тех пор, пока не будет воспроизведено целиком, или пока не будет опять нажата и отпущена

кнопка «Запись/Воспроизведение» для того, чтобы пропустить это сообщение.

Для GP380/GP339/PRO7250 и GM380/GM399, если экстренное сообщение включено, каждое нажатие кнопки

«Запись/Воспроизведение» снова воспроизведет экстренное сообщение.

Во время воспроизведения дисплей будет отображать текстовую индикацию воспроизведения из голосовой памяти.

Удаление сообщений

Эта функция голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции стирать эфирные сообщения и сообщения диктофона.

Сообщения удаляются во время воспроизведения нажатием кнопки «Отмена (Сообщение)»; сообщения не могут быть удалены,

если они не воспроизводятся.

Когда сообщение стирается, все последующие сообщения будут перемещены вверх на одну позицию для интерфейса

пользователя (подпункт меню Сообщения).

В действительности же в физической памяти не буде произведено никакого переупорядочивания.

Выделение памяти

Область памяти, выделяемая для хранения голосовой информации, разделена на некоторое количество слотов времени, продолжительность каждого из которых фиксируется в стандартном блоке параметров. В целом доступно до 120 секунд голосовой памяти, разбитых на множество слотов сообщений.

Голосовая информация хранится в энергонезависимой области памяти, тем самым позволяя полное восстановление данных после исчезновения питания радиостанции.

Примечание: Для предотвращения повреждения электрически стираемого ППЗУ, в случае, когда пользователь выключает радиостанцию с низким зарядом аккумулятора, содержимое голосовой памяти не будет скопировано на электрически стираемое ППЗУ.

При записи голосовой информации используется первый доступный неиспользованный слот. Сообщение может располагаться в смежных слотах (не может быть разбита на фрагменты). 120 секунд голосовой памяти очищаются когда:

1) пользователь переходит от/кЭкстренное сообщение;

2) пользователь переходит от/кДиктофонное сообщение.

Прежде чем изменяется режим голосовой памяти, выдается запрос, «Del Msg.?» (удалить сообщение).

Система сигналинга DTMF

Кодовый(-ые) тон(ы) системы сигналинга DTMF, каждый тон состоит из двух частот, генерируемых совместно. Система сигналинга DTMF определяет длительность цифры, задержку между цифрами и продолжительность тона паузы для этой системы сигналинга.

Интервал между тонами (мс)

Задает задержку между предопределенными передаваемыми DTMF-тонами в последовательностях. Может быть установлен от 0 до 1 с с шагом в 10 мс.

Длительность тона (мс)

Это применяется для всех DTMF последовательностей в списке контактных номеров и всех последовательностей, связанных с кнопками вызова. Это длительность тона для предопределенных кодовых DTMF-последовательностей. Диапазон 30 мс - 2540 мс, с шагом 10 мс. Примечание: буферный набор не является опцией.

Длительность тона-паузы (мс)

Это поле используется для определения тона-паузы DTMF. Он представляется как 'Р' в кодовой последовательности DTMF. Диапазон 30 мс - 2540 мс, с шагом 10 мс.

Интервал между тонами при наборе с клавиатуры (мс)

Это задает задержку между тонами DTMF, генерируемыми нажатием клавиш на цифровой клавиатуре. Может быть установлен от 0 до 1 с с шагом в 10 мс.

Минимальное/максимальное время удержания кнопки (мс)

DTMF-тоны передаются в течение времени удерживания кнопки нажатой, до тех пор пока:

1) Продолжительность превышает продолжительность максимального времени удерживания, в этом случае DTMF-тоны передаются в течение максимального времени удержания кнопки.

2) Продолжительность меньше минимального времени удерживания кнопки, тогда DTMFTOHbi будут передаваться в течение минимального времени удерживания кнопки.

Минимальная длительность тона: 0-2540 мс с шагом 10 мс Максимальная длительность тона: 0-6375 мс с шагом 25 мс

Время ожидания посылки тона с клавиатуры

Перед передачей набранных тонов будет передаваться немодулированная несущая в течение времени ожидания посылки тона с клавиатуры.

Время, устанавливаемое этой опцией используется при операциях ретрансляции, для того, чтобы позволить ретранслятору достичь своей максимальной выходной мощности перед тем, как радиостанция начнет отправлять свои кодовые телеграммы. Может быть задано от 0 до 2550 мс с шагом в 10 мс.

Время занятия линии после посылки тона с клавиатуры

Для того, чтобы не допустить включение и выключение передатчика во время отправки цифр, набранных с клавиатуры, может быть активирован таймер паузы при передаче. Таймер будет держать радиостанцию включенной на передачу в течении запрограммированного времени после того, как будет отправлен DTMF-TOH. Время удержания может быть установлено от 0 до 2550 мс с шагом в 10 мс.

См Сигналинг радиостанции для получения детальной информации о DTMF-вызовах.

Система сигналинга Select 5

Система сигналинга Select 5 Signalling определяет кодовые и декодовые характеристики

последовательностей/телеграмм Select 5.

Она определяет частоту и продолжительность сигналов.

Система сигналинга

Для каждой системы сигналинга должен быть определен стандарт сигналинга.

Радиостанция поддерживает 6 стандартов сигналинга Select 5: - ZVEI, модификация ZVEI, французская модификация ZVEI,

20 мс ССЖ, 70 мс ССПЧ, 100 мс CCIR и ЕЕА. В каждом стандарте поддерживается 16 тонов 0-9, А - F.

Кроме того, можно запрограммировать данные для «задаваемых пользователем» стандартов. Радиостанция допускает до 2

«задаваемых пользователем» стандартов.

Стандарт сигналинга определяет данные о частоте тона и продолжительности, используемые при кодировании и

декодировании Select 5 tones.

Все тоны для системы сигналинга имеют одну и ту же продолжительность.

Для детальной информации см. Таблица системы тонов Select 5

Групповой тональный сигнал

Для каждой системы сигналинга групповой тон должен быть определен как один из стандартных тонов 0-9, A-F. Стандартный тон, используемый для группы, это тон А. Тон группы и тон повтора должны быть различны.

Тональный сигнал повтора

Для каждой системы сигналинга тон повтора должен быть определен как один из стандартных тонов 0-9, A-F. Стандартный тон, используемый для группы, это тон Е.

Частота одиночного тона кодера 1,2

Для каждой системы сигналинга можно определить 2 кодовых одиночных тона.

Обращение к одиночным кодовым тонам из кодовых последовательностей идет таким же образом, как и для стандартных

тонов.

Частота и продолжительность кодовых одиночных тонов программируется с использованием поворотного регулятора, и

пользователь CPS должен быть осторожен, для того, чтобы не вызвать перекрытие частоты одиночного тона с частотой

стандартного тона.

Для детальной информации см. Таблицу системы тонов Select 5

Продолжительность одиночного тона кодера 1,2

Этот поворотный регулятор используется для определения интервала времени, в течение которого будет передаваться тон. Может быть установлено от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Частота одиночного тона декодера 1,2

Для каждой системы сигналинга можно определить 2 декодовых одиночных тона.

Обращение к одиночным декодовым тонам из кодовых последовательностей идет таким же образом, как и для стандартных

тонов.

Частота и продолжительность декодовых одиночных тонов программируется с использованием поворотного регулятора, и

пользователь CPS должен быть осторожен, для того, чтобы не вызвать перекрытие частоты одиночного тона с частотой

стандартного тона.

Минимальная продолжительность одиночного тона декодера 1,2

Минимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 10 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Максимальная продолжительность одиночного тона декодера 1,2

Максимальнаяпродолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Создание пользовательского файла справки:

Поставляемая с CPS справочная система может быть дополнена справочной информацией, предоставляемой пользователем. Это удобно при необходимости задокументировать для себя или своих коллег часто используемые, но сложные для запоминания последовательности операций программирования. К предоставленной пользователем справочной информации можно получить доступ из справочной системы CPS через пункт содержания справки «Справочная информация, предоставленная пользователем». Когда этот пункт открыт и выбран подпункт «Показать справку пользователя», справочная система вызывает раздел содержания предоставленной пользователем справочной информации.

Предоставленная пользователем справочная информация должна храниться в файле справки с именем «custom.hip», расположенном в том же каталоге, что и исполняемый файл CPS «gp300.exe». Пример файла справки пользователя поставяется вместе с CPS. Исходные файлы и все инструменты, необходимые для создания собственного пользовательского файла справки, можно найти на инсталляционном CD-ROM CPS. При необходимости создать собственный файл справки, просто скопируйте файл примера в выбранный каталог на жестком диске.

Исходный файл пользовательского файла справки называется «Custom.rtf». Он является документом Word, хранимым в формате RTF (Rich Text Format), и доступен для изменения с помошью Word 97 (или более новой версии) или любого другого текстового редактора, поддерживающего файлы формата RTF. При внесении изменений в данный файл, пожалуйста, убедитесь, что он всегда сохраняется как файл RTF, потому что иначе он не сможет быть использован для создания файла справки Windows. Для создания файла справки Windows просто запустите пакетный файл с именем «makehelp.bat». Он вызовет компилятор справки и отобразит сообщения об ошибках, которые могут появиться во время компиляции. Если ошибок не обнаружено, новый пользовательский справочный файл «custom.hip» готов к использованию. Для использования вместе с CPS, просто заместите пользовательский файл, установленный вместе с CPS, собственным (скопируйте его в каталог CPS).

Здесь не представляется возможным описать все детали процесса разработки файлов справки Windows. Если у

вас доступ к Интернету, вы можете скачать удобный инструмент, а также подробную справочную документацию с

сайта Microsoft. Этот инструмент называется «Help Workshop». На время создания данной документации, он мог

быть найден по адресу:

http://www. mi crosoft.com/downloads/default. asp

Для того, чтобы скачать Help Workshop, выберите «Keyword Search». Когда появится диалоговое окно нового

поиска, напечатайте «Help Workshop» и дождитесь результатов поиска. Скачайте Help Workshop версии 4.03, если

он доступен. После загрузки дважды щелкните на файле, чтобы начать установку. Следуйте появляющимся

инструкциям.

Полезные подсказки при создании файла справки:

Существует только два способа получения доступа к предоставленной пользователем справочной информации из CPS. Это: пункт содержания и пункт указателя, оба называемые «Справочная информация, предоставленная пользователем». Если выбран один из этих пунктов, он вызовет раздел содержания пользовательского файла справки. Для удобства навигации по пользовательскому файлу справки, рекомендуется, чтобы существовала гиперссылка на каждый раздел файла. Иначе некоторые разделы могут быть недоступны совсем. Вы можете найти пример раздела содержания в примере файла справки пользователя, поставляемом вместе с CPS.

Пользовательский файл справки может быть использован для удаленного управления CPS. Удобно создать так называемую «Эксурсию», чтобы направлять пользователя шаг за шагом во время программирования сложных функций радиостанции. Функция удаленного управления позволяет открывать диалоги, открывать страницу многостраничного диалога и устанавливать курсор на определенный элемент управления в таком диалоге или на странице. Автоматическая вставка данных или их изменение не поддерживаются. Вы можете найти пример «экскурсии» в примере файла справки пользователя, поставляемом вместе с CPS.

Эта функция удаленного управления реализуется как набор CPS-определенных макросов справки. Для упрощения использования этих макросов в CPS были созданы меню Справочная инструментальная линейка и Создание справочной ссылки. При использовании данных инструментов они автоматически создают в буфере обмена справочную ссылку для использования нужного макроса. Для просмотра содержимого буфера обмена можно использовать инструмент «Просмотр буфера обмена», входящий в состав системы Windows. Возможно, вам придется установить ее с компакт-диска Windows. Для использования макроса для удаленного управления CPS из пользовательского файла справки необходимо создать там ссылку. Ссылка создается вводом текста описания и установкой для него двойного подчеркивания (используйте пункт меню Шрифт). Вставьте определение макроса из буфера обмена сразу за текстом пояснения (используйте пункт меню Вставить). Не оставляйте пробелов между текстом и макросом. В конце сделайте текст макроса скрытым (используйте пункт меню Шрифт). После компиляции ссылка должна работать, как и предполагалось.

Макросы удаленного управления:

Открыть диалоговое окно CPS:	OpenDialog(dialogJd)

Открыть страницу многостраничного окна:        ShowPage(pageJd)

Установить курсор на элемент управления:      SetControl(controlJd)

Пожалуйста, обратите внимание, что каждая макропоследовательность удаленного управления должна начинаться с «OpenDialog», так как нельзя рассчитывать на то, что диалог уже открыт. Если диалог является многостраничным, макропоследовательность удаленного управления должна начинаться с макроса «OpenDialog», за которым следует макрос «ShowPage». Самой последней частью макропоследовательности может быть «SetControl», если необходимо поместить курсор на определенный элемент управления диалогового окна.

Корректными макропоследовательностями являются:

Просто открыть диалог: !OpenDialog(dialog_id)

Открыть диалог и определенную страницу: !OpenDialog(dialog_id); ShowPage(pageJd)

Установить курсор на элемент управления:

Простой диалог:

!OpenDialog(dialog_id); SetControl(controlJd)

Многостраничный диалог:

!OpenDialog(dialog_id); ShowPage(pageJd); SetControl(controlJd)

Список сканирования

Активация этой функции приведет к поиску по предопределенному списку каналов для условия разблокировки динамика (вызова). Во время этого поиска радиостанция находится в режиме «активного сканирования», и, найдя подходящие условия, она «зафиксируется» на канале.

Радиостанция поддерживает до 32 списков сканирования, в каждом до 16 пунктов. Списки сканирования выбираются на основе канала. Кнопка, запрофаммированная на сканирование, может останавливать/начинать сканирование каналов в том порядке, в котором они записаны в списке. Каналы могут появляться в списке более, чем один раз.

Число пунктов в списке сканирования

В списке сканирования доступно 16 записей; каждый раскрывающийся список используется для выбора каналов для каждой конкретной позиции.

Радиостанция поддерживает несколько режимов, которые влияют:

а)	условия, требуемые для фиксации на канале, или

б)	условия, требуемые для восстановления активного сканирования.

После фиксации на канале радиостанция переходит либо в режим быстрого сканирования, либо в режим

После фиксации на канале радиостанция переходит либо в режим охвата, либо в режим прослушивания (также называемый

режим сброса сканирования).

Режим охвата позволяет быстрое сканирование активных каналов, а режим прослушивания позволяет радиообмен во время

сканирования.

Сканирование по несущей уменьшает требования к условиям разблокировки динамика для каналов в списке сканирования до

работы по несущей, и применим для обоих режимов.

Радиостанция перейдет из активного сканирования в режим охвата, если она не работает по сигналингу и

требования бесшумной настройки удовлетворяются.

Радиостанция перейдет из активного сканирования в режим прослушивания, если ее селективно вызвали, или

после передачи из активного сканирования, не принимая во внимание то, что для этого списка сканирования мог

быть определен охват.

Статусная строка

MA

Строка статуса отображается внизу окна CPS. Чтобы отобразить или скрыть строку статуса, используйте команду Статусная строка меню Вид.

Левая область статусной строки описывает действия пунктов меню во время навигации по нему. Эта область также отображает сообщения, которые описывают действия кнопок инструментальных линеек при нажатии на них до момента отпускания кнопки. Если после просмотра описания команды кнопки инструментальной линейки вы решили не выполнять команду, отпустите кнопку мыши в тот момент, когда указатель находится вне этой кнопки.

Правая область статусной строки показывает свободное место в текущем блока параметров в процентах и текущее время. Индикация свободного места изменяется во время сеанса редактирования, например, при добавлении и удалении каналов.

Таймеры радиостанции

Время ограничения передачи

Таймер ограничения времени передачи (ТОТ). Определяет допустимое время передачи. Это время в дальнейшем задается для

суммирующего/несуммирующего режима для персональное™. ТОТ может быть установлен от 1 до 255 секунд.

Для предотвращения повторной передачи, необходимо установить таймер Длительность блокировки передачи.

Время ответа на вызов

Если активирован, то после декодирования радиостанция запускает таймер ответа на вызов.

Он определяет время, в течении которого пользователь должен ответить на входящий вызов. Таймер ответа на вызов может

быть сброшен любым активным действием пользователя.

Таймер может быть установлен от 1 до 255 секунд с шагом в 1 секунду.

Режим подсветки

Портативные

Подсветка может быть запрограммирована на один из следующих режимов:

Деактивирована

В этом режиме подсветка постоянно отключена. Может быть включена действием пользователя, если на

включение/выключение подсветки запрограммирована кнопка.

Активирована

В этом режиме подсветка постоянно включена. Может быть выключена действием пользователя, если на

включение/выключение подсветки запрограммирована кнопка.

Временное включение

В этом режиме подсветка будет включаться на «время работы подсветки» при следующих условиях. (Может быть выключена действием пользователя, если на включение/выключение подсветки запрограммирована кнопка.)

а)	Включение радиостанции.

б)	Нажата любая кнопка, включая поворотную ручку, внешнюю РТТ или некорректное нажатие кнопки.

в)	Обновление текста или значка на экране.

Подсветка останется включенной на время выполнения команды вызова.

Выбор режима работы подсветки возможен при помощи функции меню радиостанции. Если радиостанции имеет кнопку

(боковую кнопку 1, 2 и т.д.), запрограммированную на «Подсветка», тогда рабочее состояние подсветки может быть

включено и выключено с помощью этой кнопки.

Выбор пункта меню может изменить рабочее состояние подсветки, однако дальнейшие операции с кнопкой

«Подсветка» изменят последний выбор меню.

Программируемая кнопка подсветки дает пользователю полный контроль включения/выключения трех рабочих

режимов.

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

GM360/GM339 — яркость подсветки дисплея изменяется пользователем.

GM380/GM399 — яркость подсветки дисплея и клавиатуры изменяется пользователем.

GM380/GM399 — яркость подсветки дисплея и клавиатуры всегда одинакова, и должна изменяться одновременно.

После того, как выбран пункт «Яркость» из пункта меню «Дополнительные функции», каждое нажатие кнопок

вверх/вниз будет изменять яркость подсветки на фиксированную величину.

Можно выбрать один из девяти уровней подсветки, и новая настройка сохранится, если выход из опции

осуществляется нормальным образом путем нажатия кнопки «Выбрать» или по истечению периода времени.

Время ответа одинокого работника

Этот таймер определяет период времени, после которого прозвучит оповещение Одинокого работника. Одинокий работник

должен ответить на это оповещение нажатием любой кнопки в течении времени, определяемым настройкой «Время

напоминания для одинокого работника», иначе радиостанция перейдет в экстренный режим. Если кнопка нажата, то таймер

сбрасывается.

Если на включение/выключение режима «Одинокий работник» была запрограммирована кнопка, то этот режим

работы может быть активирован/деактивирован пользователем при смене канала или выбором пункта меню.

Таймер может быть установлен от 1 до 255 минут с шагом в 1 минуту.

Время напоминания одинокому работнику

Этот таймер используется для настройки времени звучания оповещения Одинокого работника. После этого радиостанция перейдет в режим экстренной работы.

Таймер может быть установлен от 0 до 255 секунд с шагом в 1 секунду.

Период времени интеллектуальной РТТ

Примечание: Доступно только в том случае, если версия блока параметров >= 06.00.

Этот таймер используется для задания таймера разговора, если Режимом РТТ передачи является Интеллектуальная РТТ. Таймер может быть установлен от 20 до 60 секунд с шагом в 5 секунду.

Тангента РТТ для персональности

Данный экран позволяет сконфигурировать радиостанцию различным образом для передачи телеграмм с помощью тангенты

РТТ.

Во всех вариантах передачи телеграмм, кроме «Деактивирован», если запрограммировано получение подтверждения

телеграммы, радиостанция выйдет из режима передачи сразу после отправки телеграммы, если только радиостанция не

удерживается в режиме передачи нажатием тангенты РТТ.

Режим РТТ передачи

Это поле с раскрывающимся списком устанавливает, когда, если это необходимо, будет отправлена телеграмма при нажатии тангенты РТТ. Возможные варианты выбора: Деактивирован, При каждом нажиме тангенты РТТ, Только один раз и Периодически, Интеллектуальная РТТ.

Деактивирован — никакие телеграммы при нажатии тангенты РТТ не отправляются.

При каждом нажиме РТТ — при каждом нажиме РТТ отправляется заданная телеграмма.

Только один раз — телеграмма отправляется при первом нажатии на тангенту РТТ при инициации вызова. При этом необходимо, чтобы радиостанция не была в режиме автосброса; а если она находится в этом режиме, то необходимо, чтобы вызов еще не был начат (это применимо к ситуации, когда радиостанция была переведена в режим автосброса функцией принудительного монитора). Смысл в том, чтобы разрешить отправку телеграммы при инициировании вызова и не разрешить при ответе на вызов.

Периодически — заданная телеграмма передается через определенные промежутки времени, когда радиостанция находится в режиме передачи. Таймер повтора телеграммы управляется радиостанцией и запускается всякий раз при отправке телеграммы, время таймера может быть установлено от 0 до 255 секунд. Телеграмма передается при нажатии тангенты РТТ в следующих случаях:

1) Таймер повтора телеграммы остановлен (т.к. деактивирован или его время истекло),

2) Время, оставшееся до истечения времени таймера повтора телеграммы, меньше, чем установленный порог минимального времени между повторами телеграмм, в этом случае остаток времени не учитывается, и таймер сбрасывается. Минимальное время между автоматическими повторами телеграмм может быть установлено от 0 до 255 секунд.

Телеграмма также будет оправлена, если тангента РТТ нажата в момент истечения времени таймера.

Интеллектуальная РТТ— если эта опция выбрана, в начале разговора могут посылаться "Телеграмма доступа к ретранслятору и ID радиостанции" и "Телеграмма ID радиостанции". Примечание: Доступно только в том случае, если версия блока параметров >= 06.00.

Передачи при нажиме тангенты

Это поле с раскрывающимся списком используется для выбора того, что передается при нажатии тангенты РТТ; это может

быть фиксированная телеграмма или адрес.

Выбор фиксированной телеграммы сделает доступным поле с раскрывающимся списком «Телеграмма» для выбора

необходимой телеграммы.

Если выбран адрес, то поле с раскрывающимся списком для выбора телеграммы не доступно, и будет предан текущий адрес.

Текущим адресом может быть произвольный цифровой адрес из адресной книги или назначенный на запрограммированную

кнопку вызова.

Телеграмма при отпускании тангенты

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее.

Активирование данной функции приведет к тому, что при отпускании тангенты РТТ радиостанции будет передаваться заданная телеграмма.

Телеграмма доступа к ретранслятору и ID радиостанции

Выбранная телеграмма посылается как "Телеграмма доступа к ретранслятору и Ш радиостанции".

Тревожные сообщения об аккумуляторе радиостанции

Это функции только портативных радиостанций.

Пользователю может выдаваться оповещение о малом заряде аккумулятора и светодиодное предупреждение в случае когда

заряд аккумулятора радиостанции становится ниже определенного уровня.

Каждый поддерживаемый Motorola аккумулятор имеет свои установки пороговых значений.

Оценка заряда аккумулятора

Для относительной индикации оставшегося заряда аккумулятора на экране радиостанции будет использован значок аккумулятора. Программное обеспечение подсветит секции в соответствии с зарядом, оставшимся в аккумуляторе. Всего имеются 4 секции.

Радиостанция производит мониторинг уровня напряжения аккумулятора через непрограммируемый тестовый

интервал аккумулятора и выдает пользователю предупреждение, если уровень падает ниже указанного порогового

значения.

Прием — мал заряд аккумулятора

Если активировано, то при падении уровня заряда ниже определенного порогового значения, звучит оповещение. Это

говорит пользователю о том, что мощность аккумулятора упала до такого низкого уровня, что осуществление передачи

невозможно, и что радиостанция скоро выключится.

Передача — мал заряд аккумулятора

Если запрограммирован, то при падении заряда аккумулятора, ниже порогового уровня, требуемого для успешной передачи,

светодиод будет мигать в соответствии со звучанием активированного ТХ оповещения.

Примечание: мощность выходного сигнала передатчика падает вместе с падением мощности аккумулятора.

Эти опции активируются и деактивируются щелчком мыши на квадратике, при этом галочка означает, что функция активирована.

Функции ввода/вывода общего назначения

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций! Функции вывода общего назначения

Выключение звука автомобильного приемника

Эта функция используется для выключения звука автомобильного приемника/стереосистемы, когда возникает следующая

ситуация.

Выход обнаруживается, если включен динамик радиостанции

Выход обнаруживается, если радиостанция ведет передачу

Этот выход игнорируется, если динамик радиостанции выключен и радиостанция не вела передачу в течение 5

предшествующих секунд.

Внешняя сигнализация       См также Функции приема радиостанции.

Примечание: Возможно назначить эту функцию только контакту 4 гнезда аксессуаров.

Внешняя сигнализация активируется для радиостанции и для декодера.

Если в радиостанции активирована внешняя сигнализация и декодируется телеграмма, в которой содержится команда

активации внешней сигнализации, этот выход считается обнаруженным. Этот выход может быть использован для

запитывания реле или подобного устройства, включающего сигнал автомобиля и/или включающего в мигающем режиме

фары.

Примечание: в некоторых странах использование этой функции является нарушением закона.

Выход игнорируется при нажатии любой кнопки.

Выход игнорируется, если радиостанция заблокирована

Выход игнорируется, если со времени последнего обнаружения выхода прошло время, равное длительности внешней

сигнализации. Например, если время внешнего сигнала составляет 5 секунд и приняты две декодированные телеграммы с

интервалом 1 секунда, внешняя сигнализация включится при приеме первой телеграммы и выключится через 6 секунд (т.е.

через 5 секунд после приема второй телеграммы).

Внешнюю сигнализацию нельзя активировать при получении телеграмм, содержащих команды «Дистанционная блокировка радиостанции», «Подтвердить звонком», «Подтвердить ответом» или «Скрытый опрос».

Обнаружение несущей

Выход считается обнаруженным, когда обнаруживается несущая, и считается необнаруженным, если несущая отсутствует. Выход считается необнаруженным, если радиостанция находится в режиме передачи.

Обнаружение субтона/цифрового субтона (PL/DPL)

Когда радиостанция включается в первый раз, то выход не обнаруживается, и его последующее поведение зависит от того:

активировано ли игнорирование субтона;

обнаружен ли на выбранном в данный момент канале корректный сигнал декодирования PL или цифровой субтон PL;

включен или выключен динамик;

находится ли радиостанция в режиме передачи.

1) Если радиостанция передает, то линия обнаружения PL/DPL игнорируется.

2) Если радиостанция находится в режиме ожидания или декодировала неверный PL/DPL, то линия обнаружения PL/DPL игнорируется.

3) Если радиостанция декодирует корректный PL/DPL и игнорирование субтона (PL) деактивировано, то линия обнаружения PL/DPL принимается во внимание если присутствует PL, и игнорируется, если PL отсутствует.

4) Если активировано игнорирование субтона, линия обнаружения PL/DPL принимается, если присутствует корректный PL/DPL, и игнорируется, если он отсутствует, за одним исключением: если PL/DPL теряется при включенном динамике, то линия обнаружения PL/DPL не изменится, и будет проигнорирована тогда, когда динамик выключится.

Радиостанция занята

Этот выход принимается, если обнаружена несущая или радиостанция находится в режиме передачи.

Контроль РТТ

Контроль тангенты РТТ представляет собой выходную линию, которая является продолжением внутренней входной линии РТТ. Ее задачей является информирование внешнего устройства о состоянии тангенты РТТ для избежания конфликтов между внутренней и внешней тангентой РТТ.

Управление выходом декодера

Выход обнаруживается при декодировании декодером, у которого опция «Управление выходом декодера» выбрана как

«обнаружить».

Выход игнорируется при декодировании декодером, у которого опция «Управление выходом декодера» выбрана как

«игнорировать».

Эта функция активируется/деактивируется для отдельной персональное™.

Линия управления выходом канала

Если у канала активирован «выход для канала», то если радиостанция находится на этом канале, то выход будет обнаружен, иначе он будет проигнорирован.

Функции ввода общего назначения

Внешний экстренный режим

Если переключатель экстренного режима назначен на контакт 9, и этот вход обнаруживается пока радиостанция выключена, то будет активирована функция тревожного включения радиостанции, что вызовет включение радиостанции и немедленный переход в экстренный режим. Если вход обнаруживается когда радиостанция включена, то она перейдет в экстренный режим обычным образом.

Если переключатель экстренного режима назначен на какой-либо другой контакт, то эта функция и производимые ею действия будут такими же, как и для любой кнопки, запрограммированной для экстренного режима. Переход в экстренный режим произойдет, только если радиостанция включена.

Если внешний экстренный режим активирован для контакта 9,то при включении радиостанция проверяет подключенный комплект экстренного режима на неисправность.

Вызов 1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4

Если обнаруживается один из входов: Вызов 1, Вызов 2, Вызов 3 или Вызов 4, то может передаваться соответствующая

телеграмма.

Это обеспечивает такую же функциональность, как и назначение вызова кнопке.

Внешнее переключение каналов

Функция «Внешнее переключение каналов» дает возможность выбора канала с помощью внешнего устройства при

использовании параллельного интерфейса.

С помощью ПО CPS можно сконфигурировать до 5 входных контактов для использования в режиме внешнего переключения

каналов.

ПО радиостанции, на основании состояния этих входов, формирует N-битовое значение, где N — число контактов,

сконфигурированных с помощью ПО CPS для использования в режиме «Внешнее переключение каналов», а выбранный

канал — результат двоичного счета, полученного от этих контактов. Это значение называется индексом внешнего

переключения каналов.

Наименьший номер контакта соответствует наименьшему значащему биту индекса внешнего переключения каналов.

Если индекс внешнего переключения каналов равен нулю, внешнее переключение каналов не работает и каналы выбираются

пользователем обычным путем.

Если индекс внешнего переключения каналов отличен от нуля, устанавливается канал, соответствующий значению этого

индекса. Если выбранный индекс канала соответствует номеру канала, превышающему число каналов, запрограммированных

в радиостанции, выбирается канал с наибольшим номером.

Любая попытка изменения канала с помощью кнопок радиостанции игнорируются радиостанцией, если индекс внешнего

переключения каналов отличен от нуля, при таких попытках будет звучать сигнал оповещения о нажиме некорректонй

кнопки. Это относится к следующим кнопкам:

Вверх/Вниз,

Канал памяти,

Ввод номера канала с клавиатуры. Если индекс внешнего переключения каналов сбросить на нуль, радиостанция вернется к последнему каналу, выбранному пользователем.

Если радиостанция входит в экстренный режим, для которого задан канал экстренного режима, этот канал имеет приоритет над внешним переключением каналов.

Подвес

Внешний подвес выполняет ту же функцию, что и подвес микрофона.

РТТ данных

Если выбран режим данных, то предполагается, что внешняя РТТ представляет собой электронное коммутирующее устройство (например, модем) и что это устройство требует максимально быстрого реагирования радиостанции. При обнаружении сигнала на этом контакте микрофонный тракт блокируется, а аудиосигнал передачи снимается со входа линейный аудиосигнал передачи (контакт 5).

Примечание: быстрая РТТ данных будет работать только на контакте 3 с деактивированной по входу блокировкой нежелательного срабатывания.

Для получения наименьшего возможного времени срабатывания следующие функции должны быть деактивированы:

- телеграмма при нажатии тангенты РТТ;

- авторизация;

- критерий разрешения передачи (за исключением «постоянно разрешена»);

- таймер ограничения времени передачи (ТОТ);

- телеграмма при отпускании тангенты РТТ;

- обратный импульс/код выключения при работе по субтону;

- список сканирования активирован;

- Блокировка повторной передачи активирована.

Примечание: В случае быстрой РТТ данных тоны PL/DPL не генерируются.

Речевая РТТ

Если обнаруживается нажатие речевой РТТ, тогда аудиосигнал голосовой передачи снимается с любого тракта микрофона. Доступна через окно CPS «Для радиостанции», вне зависимости использует ли внешняя РТТ аудиосигнал с внешнего или внутреннего микрофона.

Речевая РТТ и РТТ данных

Если выбран режим речи и данных, предполагается, что внешняя РТТ представляет собой электронное коммутирующее

устройство, требующее максимально быстрого реагирования радиостанции. Если обнаруживается нажатие РТТ, то будут

активированы и тракт микрофона, и линейный аудиовход передачи; передаваемый сигнал будет сформирован как сумма этих

двух сигналов.

Доступна через окно CPS «Для радиостанции», вне зависимости использует ли внешняя РТТ аудиосигнал с внешнего или

внутреннего микрофона.

Примечание: Быстрая РТТ данных и речи будет работать только на контакте 3 с деактивированной по входу блокировкой

нежелательного срабатывания.

Для получения наименьшего возможного времени срабатывания следующие функции должны быть дективированы:

- телеграмма при нажатии тангенты РТТ;

- авторизация;

- критерий разрешения передачи (за исключением «постоянно разрешена»);

- таймер ограничения времени передачи (ТОТ);

- телеграмма при отпускании тангенты РТТ;

- обратный импульс/код выключения при работе по субтону;

- список сканирования активирован;

- Блокировка повторной передачи активирована.

Выключение звукового усилителя

Если обнаруживается этот вход, то звуковой усилитель будет выключен. При игнорировании этого входа звуковой усилитель работает как обычно, под управлением ПО, в соответствии с запрограммированными требованиями бесшумной настройки.

Открытый тракт принимаемого аудиосигнала

Если обнаруживается этот выход, то выделенный аудиосигнал подается на усилитель звука в независимости от нормальных критериев бесшумной настройки, т.е. радиостанция переходит на открытый канал.

Если установлена функциональная плата, то подача аудиосигнала управляется функциональной платой и может быть отлична от стандартной подачи аудиосигнала, описанной выше.

Активный режим мегафона

Если эта функция активирована, радиостанция работает как мегафон. С этим контактом соединен внешний переключатель. Когда обнаруживается сигнал на этом контакте, радиостанция подает аудиосигнал микрофона на «передней панели» или внешнего микрофона на вход линии принимаемого аудиосигнала (контакты 7 и 11). Мегафонный комплект должен быть подключен к контактам Аудиосигнал приема, это дает дополнительное усиление звука и обеспечивает соединение с внешним динамиком (например, установленным на крыше автомобиля).

Микрофон на передней панели выбирается нажатием РТТ микрофона, а аудиосигнал с внешнего микрофона используется при выборе линии внешней РТТ.

Зажигание

Если контроль зажигания программируется для радиостанции при помощи CPS, и, если этот режим активирован, то радиостанция включается когда линия зажигания активна, и выключается, когда неактивна.

Функциональные кнопки радиостанции

Оповещение об активной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, активирована.

Оповещение о неактивной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, деактивирована.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Функциональные кнопки радиостанции

Оповещение об активной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, активирована.

Оповещение о неактивной функции — Кнопка X

Если разрешено, то сигнал оповещения говорит о том, что программируемая функция, назначенная данной кнопке, деактивирована.

Подробнее см. Оповещения радиостанции

Шумоподавление для персональности

Шумоподавление работает как выключатель (блокирующий и разблокирующий), управляющий потоком принимаемого

звукового сигнала на динамик. Данный экран определяет условия, при которых звук передается на динамик в обычном режиме

приема, в режиме автосброса и при работе кнопки «Монитор».

При работе на канале радиостанция может переходить из одного режима шумоподавления в другой. Режимы шумоподавления

представляют собой назначенные требования сигналинга. Требования сигналинга назначаются в зависимости от декодеров для

данного канала.

Возможны следующие требования сигналинга.

Работа на открытом канале — динамик радиостанции всегда разблокирован.

Шумоподавление по несущей — для разблокировки динамика радиостанция должна принять несущую.

Работа по субтону — радиостанции для разблокировки динамика требуется несущая с постоянной модуляцией субтоном

PL/DPL.

Сигнальная фильтрация — радиостанции для разблокировки динамика требуется принять индивидуальный вызов (тон Select

5) с последующей несущей.

Работа по сигналингу и субтону — в данном случае радиостанции требуется индивидуальный вызов с постоянной

модуляцией, за которым следует несущая с постоянной модуляцией. Данный режим также запрограммировать для

немодулированного индивидуального вызова, за которым следует модулированная несущая.

Режим шумоподавления на приеме

В данный режим нельзя перейти, если на данном канале нет «селективного вызова» или на данном канале активирована работа по субтону. При обычной работе на канале приемник может разблокировать динамик, благодаря различным требованиям сигналинга и различным действиям, определяемых пользователем, запрограммированным для данного канала. Для поля с раскрывающимся списком доступны следующие варианты выбора: шумоподавление по PL/DPL и тональному сигналу, шумоподавление по тональному сигналу и шумоподавление по PL/DPL.

Шумоподавление по PL/DPL и тональному сигналу — в данном случае радиостанции требуется индивидуальный вызов с постоянной модуляцией, за которым следует несущая с постоянной модуляцией. Данный режим также запрограммировать для немодулированного индивидуального вызова, за которым следует модулированная несущая.

Шумоподавление по тональному сигналу — радиостанции для разблокировки динамика требуется принять индивидуальный вызов (тон Select 5) с последующей несущей.

Шумоподавление по PL/DPL — радиостанции для разблокировки динамика требуется несущая с постоянной модуляцией субтоном PL/DPL. Такое (кодированное) шумоподавление может быть запрограммировано как обратное или стандартное. Если установлено «стандартное», то для разблокировки динамика радиостанция должна получить верный код субтона PL/DPL. Если запрограммировано обратное шумоподавление по PL/DPL, то для разблокирования динамика радиостанция должна выполнить требования PL/DPL при отсутствии субтона. Это можно запрограммировать для отдельной персональности.

Шумоподавление по несущей — для разблокировки динамика радиостанция должна принять несущую.

Режим шумоподавления Монитор 1

Используется, чтобы отменить требования сигналинга режима шумоподавления при приеме. Радиостанция применяет данный режим шумоподавления при отсутствии декодеров активированных для канала.

Данное поле с раскрывающимся списком определяет, как будет работать кнопка Монитор. Если в качестве кнопки Монитор запрограммирована функциональная кнопка, пользователь может перекрыть обычный режим шумоподавления канала и прослушивать канал в случае, если принимаемая несущая удовлетворяет критерию, выбранному кнопкой Монитор.

Краткое нажатие на кнопку Монитор активирует перекрытие шумоподавления Монитор 1, а длительное нажатие (более 2 секунд) — перекрытие Монитор 2. При активации прозвучит сигнал оповещения, если радиостанция успешно перешла в режим кнопки Монитор 2.

В режиме автосброса, краткое нажатие кнопки Монитор заставит радиостанцию выполнить автосброс и переведет ее в режим шумоподавления при приеме. Длительное нажатие приведет к включению режима Монитор 2 и воспроизведению звукового оповещения.

Если режим монитора был выбран перед передачей, радиостанция вернется в этот выбранный режим монитора после передачи.

Вариантами выбора для режима шумоподавления Монитор являются: «открыт», «несущая» и «несущая или PL/DPL».

Если активированы селективный вызов и декодеры PL/DPL, Монитор 1 должен быть установлен в значение «несущая или кодирование».

Если включен декодер селективного вызова, Монитор 1 должен быть установлен в значение «несущая».

Если включен декодер субтона DL/DPL, Монитор 1 должен быть установлен в значение «несущая». Вариант «открыт» используется только для режима Монитор 2.

Шумоподавление при переключении каналов

Радиостанция может быть запрограммирована на работу либо в режиме шумоподавления при приеме, либо на работу в режиме шумоподавления Монитор 1 при переключении каналов.

Обратное шумоподавление

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее. Если запрофаммировано обратное шумоподавление по PL/DPL, то для разблокирования динамика радиостанция должна выполнить требования PL/DPL при отсутствии субтона.

Игнорирование субтона PL

Щелчок курсором на данном флажке либо включит данную функцию для данной персональности, что будет показано галочкой в квадратике, либо выключит ее. Если данная функция включена и приемник разблокирован, принимаемый субтон PL не сбросит таймер автосброса.

Экран «Передача» радиостанции

Открытие этого экрана позволяет настроить глобальные параметры передачи радиостанции. Здесь можно настроить передачу

высокого и низкого уровня мощности, длительность блокировки передачи, время периода повтора телеграмм, минимальное

время между автоматическими повторами телеграмм и светодиодную индикацию передачи.

Некоторые из этих функций активируются щелчком мыши на флажках, расположенных на экране слева.

Справа находятся поля ввода, снабженные стрелками вверх/вниз, используемые для настройки рабочих значений в этих полях.

Минимальное значение мощности передачи/Максимальное значение мощности передачи Примечание: относится только к мобильным радиостанциям!

Это поле дает возможность программирующему радиостанцию настроить уровень выходной мощности так, чтобы удовлетворить требованиям заказчика без необходимости перенастройки радиостанции. Корректность уровня, указанного в данном окне, зависит от предела мощности модели и всегда округляется программным обеспечением до целесообразного рабочего уровня.

Примечание: для портативных радиостанций уровни мощности настраиваются при помощи программного обеспечения регулировки радиостанции.

Длительность блокировки передачи

Эта функция используется для предотвращения повторного включения пользователем радиостанции на передачу на время, указанное в этом поле, после истечения допустимого времени передачи. Эта функция предназначена для обеспечения лучшего доступа к каналу радиообмена путем предотвращения зажвата канала одним пользователем. Временной интервал может быть установлен от 0 до 255 секунд.

Период посылки телеграмм

Временной интервал периода посылки телеграмм (0 -255 секунд, устанавливается при помощи стрелок вверх/вниз поля) определяет, когда радиостанция автоматически отправит свою «телеграмму при нажатии тангенты РТТ», которая может быть задана на экране «Тангента РТТ для персональности».

Минимальный интервал между телеграммами

Позволяет пользователю определить минимальный интервал времени между успешными автоматическими передачами телеграмм при нажатой тангенте РТТ. Временной интервал может быть установлен от 0 до 255 секунд.

СД передачи

Выбор этой опции активирует возможность светодиодной индикации во время радиопередачи.

Экран «Прием» радиостанции

Открыв этот экран можно настроить глобальные параметры приема радиостанции. Здесь можно настроить время автосброса, внешнюю тревожную сигнализацию и ее длительность, светодиодную индикацию типа подвеса и занятости канала.

Время автосброса

Время автосброса — это период времени, в течении которого радиостанция будет ожидать, прежде чем закрыть свой канал и вернуться в режим бесшумной настройки. Временной интервал может быть установлен от 1 до 60 секунд.

Внешняя тревожная сигнализация

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Примечание: возможно назначить эту функцию только для контакта 4 гнезда аксессуаров.

Если пользователь покидает автомобиль, то эта функция может быть использована для оповещения его о полученном вызове и может быть отключена по его возвращении. Эта функция обнаруживает одну из линий GPIO при декодировании интересующего пользователя вызова. Линия может применяться для активации гудка, фар и габаритных огней и других способов оповещения. (Примечание: В некоторых странах использование этой функции является нарушением закона.)

Внешняя сигнализация выбирается «для радиостанции» через CPS (Customer Programing Software — ПО программирования

заказчика). Она может быть включена или выключена оператором радиостанции:

при переключении кнопки, запрограммированной на включение/выключение внешней сигнализации;

при выборе требуемого пункта меню, если опция Внешняя сигнализация включена/выключена была активирована через

меню. Пункт меню Внешняя сигнализация расположен в выпадающем меню Дополнительные функции.

Если внешняя сигнализация активирована, то загорается пиктограмма в виде квадрата.

Если активизирована внешняя сигнализация и радиостанции, и декодера, то выход будет активен каждый раз, когда принято

индивидуальное или групповое декодирование.

Выход блокируется, и сигнализация деактивируется, если: была нажата любая кнопка; или радиостанция дистанционно заблокирована; или

со времени последней активации выхода прошло время, равное длительности внешней сигнализации. Например, если время внешнего сигнала составляет 5 секунд и принято два декодирования с интервалом 1 секунда, внешняя сигнализация включится при приеме первого декодирования и выключится через 6 секунд (т.е. через 5 секунд после приема второго декодирования).

Опции программирования CPS, для активизации внешней сигнализации следующие.

Постоянно включен - индивидуальный вызов — прием успешно декодированной отдельной телеграммы активирует

сигнализацию.

Постоянно включен - инд./групп. вызов — прием успешно декодированной индивидуальной телеграммы или телеграммы

группового вызова активирует сигнализацию.

Выбирается - индивидуальный вызов — прием успешно декодированной индивидуальной телеграммы активирует

сигнализацию, когда «Внешняя сигнализация» активирована пользователем при помощи кнопки или меню.

Выбирается - Инд/групп, вызов — прием успешно декодированной индивидуальной телеграммы или телеграммы

группового вызова активирует сигнализацию, когда «Внешняя сигнализация» активирована пользователем при

помощи кнопки или меню.

Длительность внешнего тревожного сигнала

Определяет «для радиостанции» временной интервал, в течении которого внешняя сигнализация будет звучать после получения интересующего пользователя вызова. Диапазон: от 1 до 30 секунд, с шагом в 1 секунду.

Тип подвеса

Примечание: доступно только для мобильных радиостанций!

Более детальное описание см. Работа радиостанции при снятии микрофона с подвеса

Конфигурирует работу радиостанции при снятии микрофона с подвеса. Возможные варианты выбора:

Деактивирован

Функция подвеса полностью неактивна.

Временное включение

Когда микрофон будет снят с подвеса, будет включен таймер автосброса

Постоянно

Когда микрофон будет снят с подвеса, таймер автосброса будет выключен.

Время монитора запроса на авторизацию

Таймер монитора запроса на авторизацию может быть установлен на 0...32 секунды при помощи стрелок вверх/вниз поля ввода. Устанавливает интервал времени, в течении которого радиостанция будет ожидать запроса на авторизацию от пользователя до того, как она закроет канал и вернется в состояние готовности.

Ответный оповещающий сигнал или их последовательность позволяет пользователю определить, принят ли его запрос.

Если эта функция активирована, то после передачи запроса на авторизацию, радиостанция перейдет в режим бесшумной настройки автосброса на период «Время монитора запроса на авторизацию», после чего радиостанция вернется к нормальной работе. Радиостанция не способна передавать в течении этого периода времени.

Запрос авторизации — это ситуация, когда пользователь запрашивает у контроллера разрешение на передачу по каналу, предназначенному только для приема; она инициируется нажатием кнопки, сконфигурированной на отправке телеграммы данной функции. Если получена корректная телеграмма, то передача на данном канале разрешается.

Светодиод «канал занят»

Светодиодный индикатор «канал занят» активируется/деактивируется щелчком мыши по флажку. Если функция выбрана, то в квадратике появляется галочка.

Экран информации о радиостанции

Данный экран отображает информацию, полученную из блока параметров, показываемого в настоящий момент. При этом

указывается серийный номер и номер модели, версии блока параметров и программного обеспечения, частотный диапазон и

выходная мощность.

Поле описания предоставляет сведения о данной модели.

Примечание: Некоторые поля отображают информацию непосредственно с подключенной радиостанции. Эти поля

затеняются при загрузке файла. Соответствующая информация отображается только при подключенной радиостанции.

Экстренный 1 радиостанции

Эти экраны предназначены для обеспечения выполнения экстренных функций в соответствии с требованиями заказчика.

Разблокирование динамика в экстренном режиме

Поле с раскрывающимся списком используется для выбора требуемого режима бесшумной настройки сигналинга, необходимого для разблокирования динамика приемника при нахождении радиостанции в экстренном режиме работы. Опциями являются доступные режимы бесшумной настройки.

Активирование выключателя Портативные

Выбор этой опции приведет к отображению «X» в поле флажка, и будет активирован переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. Переключатель ВКЛ ./ВЫКЛ. может быть запрограммирован как рабочий и как нерабочий на время работы в экстренном режиме при щелчком мыши на флажке. Если переключатель является нерабочим, то тогда питание должно быть физически удалено от радиостанции.

Мобильные

Работа переключателя ВКЛ./ВЫКЛ зависит от следующих опций.

1)	Опция «Приоритет зажигания», т.е. учитывается или игнорируется линия зажигания.

2)	Находится ли радиостанция в нормальном или секретном экстренном режиме.

В секретном экстренном режиме перевод переключателя ВКЛ./ВЫКЛ. в положение ВЫКЛ уберет питание от дисплея и

светодиодов.

Хотя будет казаться, что станция выключена, на самом деле она будет оставаться включенной и находиться в секретном

экстренном режиме.

Активирование секретного экстренного режима

Выбор этой опции приведет к отображению «X» в поле флажка, и все оповещения радиостанции, СД и вспомогательные сигналы будут деактивированы при нажатии экстренной кнопки и переходу радиостанции в экстренный режим работы.

Это предотвращает обнаружение кем-либо работы радиостанции. Оператор сможет слышать, что происходит во время цикла передачи, и может что-либо передать во время циклов приема радиостанции.

Канал экстренного режима

Это поле опции используется для задания определенного канала как экстренного.

Если активирована экстренная кнопка, то радиостанция переключится на экстренный канал и останется на нем, до тех

пор пока экстренный режим не будет отменен.

Телеграмма при включении экстренного режима

Это поле опции используется для выбора 1 из 32 возможных телеграмм, которая будет отправлена, когда радиостанция будет вести передачу в экстренном режиме.

Экстренный 2 радиостанции

Экстренный микрофон

Это поле определяет микрофон, используемый в экстренном режиме.

Портативные — используемый микрофон может быть как внутренним микрофоном, так и микрофоном, подсоединенным у радиостанции через боковое гнездо аксессуаров.

Мобильные — микрофон в экстренном режиме определяется опцией для радиостанции. Он может быть активирован либо через разъем на передней панели управления, либо через разъем заднего гнезда аксессуара.

Микрофоны могут быть запрограммированы на автоматическую активацию во время работы в экстренном режиме при условии выбора «секретной работы».

Усиление микрофона в экстренном режиме

Опция усиления микрофона в экстренном режиме активируется/деактивируется щелчком мыши на флажке.

Чувствительность микрофона (внутр.) (дБ)

Во время экстренной передачи может быть использовано альтернативное усиление микрофона. Эта функция предназначена для увеличения чувствительности микрофона, что позволяет ему улавливать разговор (и т.п.) на большем расстоянии. Используя раскрывающийся список, усиление может быть установлено от 0.0 дБ до 45 дБ, с шагом 1.5 дБ.

Чувствительность микрофона (наружн.) (дБ)

Во время экстренной передачи может быть использовано альтернативное усиление микрофона. Эта функция предназначена для увеличения чувствительности микрофона, что позволяет ему улавливать разговор (и т.п.) на большем расстоянии. Используя раскрывающийся список, усиление может быть установлено от 0.0 дБ до 45 дБ, с шагом 1.5 дБ.

Циклический экстренный режим

Эта функция активируется/деактивируется щелчком указателя мыши на связанном с ней раскрывающемся списке.

Число экстренных циклов прием/передача

Поле опции циклов определяет и отображает количество циклических переключений между режимами приема и передачи, прежде чем перейдет в постоянный режим приема. Эта функция настраивается при помощи, расположенных в конце поля опции.

Частота экстренного голосового сообщения

Задает количество циклов передачи, после которого радиостанция в экстренном режиме работы будет снова передавать

записанное голосовое сообщение.

Например,

Если выбрано Каждые два цикла, то радиостанция будет выполнять следующую процедуру.

Первый цикл передачи — воспроизводит записанное голосовое сообщение в течение времени продолжительности

записанного сообщения.

Второй цикл передачи — позволяет передачу голоса пользователя радиостанции в течение времени продолжительности

цикла экстренной передачи.

Третий цикл передачи — воспроизводит записанное голосовое сообщение в течение времени продолжительности

записанного сообщения.

Задание для радиостанции Режима голосовой памяти на экране Сигналинг радиостанции как 'Экстренного голосового сообщения' может активировать эту функцию голосовой памяти. Она также может выбрана через меню.

Время удержания экстренного выключателя

Эта функция используется для предотвращения случайного срабатывания экстренной кнопки путем установки времени, в течение которого экстренная кнопка должна удерживаться, прежде чем радиостанция распознает ее как корректную клавишу и перейдет в режим экстренной работы. Время может быть установлено от 100 до 6300 мс, с шагом в 100 мс.

Тональный экстренный сигнал при передаче

Выбор этой опции вызовет отображение в поле знака «v», и когда бы радио ни передавало в экстренном режиме, будет передаваться низкий импульсный сигнал. Этот тон с частотой 2800 Гц включен для 100 мс, выключен для 200 мс, и на 10 дБ меньше номинального отклонения тона select 5.

Этот тон имеет достаточно низку громкость, чтобы не влиять на любой другой принимаемый аудиосигнал. Остальные пользователи на канале, услышав этот тон, поймут, что идет экстренная работа, и надо надеяться, не

будут осуществлять передачи на этом канале до тех пор, пока экстренная работа не будет отменена.

Время экстренного цикла приема/передачи

Три поля опций, Экстренная передача, Экстренный прием и Экстренный цикл определяют работу радиостанции во

время работы в экстренном режиме. Радиостанция может быть настроена на однократную передачу, и затем переход

в состояние приема, или на переключение между передачей и приемом либо определенное количество раз (циклов),

либо до тех пор, пока не будет получена деактивирующая кодовая последовательность. Радиостанция также может

быть переведена в постоянный циклический режим.

Радиостанция выйдет из экстренного режима только при получении деактивирующей кодовой последовательности

или при выключении питания. Переключатель ВКЛ.ВЫКЛ. может быть запрограммирован как рабочий и как нерабочий

на время экстренной работы. Если переключатель является нерабочим, то тогда питание должно быть физически

удалено от радиостанции.

Поля опций экстренного приема и передачи определяют, как долго радиостанция будет оставаться в режиме приема

или передачи, когда выбрана функция «Циклический экстренный режим».

Интервалы времени для передачи и приема могут быть установлены, независимо друг от друга, равными от 1 до 255

секунд с шагом в 1 секунду, при помощи стрелок, расположенных в конце поля опции.