Сигналинг радиостанции

Этот экран определяет поведение радиостанции во время передачи и приема, если для канала/персональности активированы определенные функции.

Режим мультивызова

Для различных моделей радиостанций существует два различных режима работы, «Пользователь базового уровня» и «Продвинутый пользователь». Список контактных номеров радиостанции не поддерживает ввод телеграмм для «Пользователя базового уровня». См. Список контактных номеров радиостанции.

Вызовы Select 5 для пользователя базового уровня.

В базовом режиме мультивызова пользователь вводит только переменные цифры в «Фиксированную»

телеграмму. Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой

из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке меню «Галочка» или кнопке #.

Для передачи телеграммы возможно использовать только кнопку передачи фиксированной телеграммы. Позиции

переменных цифр этой телеграммы, запрограммированной с помощью CPS, должны быть заменены на корректное число

цифр пользователя перед передачей.

Пользователь должен ввести ИН вызываемой радиостанции, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Радиостанция

подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Кроме того, пользователь может через меню прокрутить список контактов и выбрать пункт; нажатие кнопки

фиксированной телеграммы вызовет подстановку пункта списка контактных номеров в фиксированную телеграмму

и ее передачу.

Примечание.

Для прямого доступа к базовому режиму мультивызовов пользователь может только:

- Ввести переменные цифры, которые заносятся радиостанцией в фиксированную телеграмму вызова.

- Использовать кнопку фиксированная телеграмма для передачи телеграммы.

Декодирование телеграмм для пользователя базового уровня.

После декодирования полученной последовательности телеграмм, радиостанция предпримет попытку найти пункт в списке контактных номеров, цифры ИН которого совпадают с декодированными цифрами ИН. Если совпадения не было обнаружено, то тогда будет отображен текст «Принят вызов».

Если активирован обратный вызов, то текущие значения переменных цифр в буфере адреса будут заменены цифрами из соответствующих позиций полученной телеграммы.

DTMF-вызовы для пользователя базового уровня.

Набор номера на линии Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, использовав кнопку, которой назначена соответствующая телеграмма и подождав длинного гудка/подсказки перед вводом цифр. Нажатие кнопки клавиатуры вызовет передачу соответствующего DTMF-сигнала. Если нажать и удерживать тангенту РТТ, то при вводе каждой цифры будет передаваться сигнал. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

Статусные вызовы пользователя базового уровня

Пользователь должен ввести требуемые цифры, а затем выбрать фиксированную телеграмму. Число переменных цифр телеграммы задается через CPS, и телеграмма может быть назначена любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, меню. Радиостанция подставит введенные пользователем цифры в телеграмму и затем отправит ее.

Вызовы Select 5 для продвинутого пользователя.

В этом режиме работы поле ввода телеграммы в списке контактных номеров активно.

См. Список контактных номеров радиостанции.

В поле ввода телеграмм можно прокрутить до 32 телеграмм, и это дает опытному пользователю больший выбор

доступных телеграмм (вместе с телеграммами фиксированного вызова, ассоциированными с кнопками вызова)

Однако, если кнопка «Фиксированная телеграмма» была нажата до передачи, то введенная телеграмма

игнорируется, и цифры с соответствующих позиций будут подставлены в позиции переменных цифр

фиксированной телеграммы, назначенной этой кнопке, а затем переданы.

Например,

номер введенной телеграммы = 1. Например 45(А1)(А2)(АЗ)

ID = 123

Окончательная телеграмма = 45123. (Нажмите тангенту РТТ или «Посылка адреса», чтобы отправить телеграмму) Нажатие кнопки фиксированного вызова может привести к отправке вместо этого следующей телеграммы: 78123. Где телеграмма изменилась с 1 на 3 (где 3 = 78(А1)(А2)(АЗ)), и если ИН телеграмм используются для определения места, то это может означать, что место вызывающей радиостанции было передано как Гатвик вместо Хитроу)

Продвинутый пользователь также имеет возможность прокрутить список контактных номеров, выбрать пункт и нажать

кнопку «Посылка адреса», или меню «Галочка», или кнопку #, для того, чтобы передать телеграмму, ассоциированную с эти

пунктом.

При выборе функции Список контактных номеров будет отображен последний контакт из списка контактных номеров,

обратного вызова или прямого ввода.

Если вы находитесь на в списке контактных номеров и не в режиме прямого ввода мультивызова, то нажатие

кнопки «Галочка» приведет к возвращению меню в главное окно меню.

Отображаемый пункт может быть отредактирован с использованием стрелки влево для удаления пунктов и клавиатуры для

ввода требуемых цифр.

За подробными сведениями по работе с меню см. Меню.

Однако, если кнопки «Галочка» или # деактивированы для РТТ, то тогда их нажатие приведет обновлению

адресного буфера.

Телеграммы настраиваются через CPS. Они могут быть настроены на требуемое число цифр и назначены любой из следующих кнопок: Вызов1, Вызов2, ВызовЗ, Вызов4, РТТ, кнопке меню 'Галочка' или кнопке #, и в этом случае они называются фиксированными телеграммами.

Примечание.

Для усовершенствованного прямого ввода мультивызова пользователь:

- должен напечатать номер телеграммы (1-9), сопровождаемый переменными цифрами;

- может использовать либо кнопку «Послать телеграмму», либо кнопку «Фиксированная телеграмма»;

- если используется кнопка «Фиксированная телеграмма», то переменные цифры подставляются в фиксированную телеграмму, которая затем отправляется.

Декодирование телеграмм для продвинутого пользователя.

Формат декодированной телеграммы может «совпадать» с форматом соответствующей телеграммы, которая используется для имени дисплея или обратного вызова, он идентифицирует номер телеграммы и используется следующим образом.

а)	После декодирования радиостанция пытается найти пункт в списке контактных номеров, у которого цифры
ИН совпадают с декодированными ИН цифрами (по данным, позиции и числу). Кроме того, «Определение
отправителя телеграммы» также должно соответствовать телеграмме пункта списка контактных номеров.
Например, 44123. Успешная проверка на соответствие со списком контактных номеров может вызвать
отображение следующего:

'Джон - Гатвик', где 123 = Джон, данные о пользователе, и 44 = его месторасположение (Гатвик) Если нет имени, то будут отображены номер телеграммы и ИН.

б)	Если активирован обратный вызов, то после декодирования текущее содержимое адресного буфера будет
заменено и переменными цифрами и «Определением отправителя телеграммы» декодера.

Набор номера на линии.

Пользователь должен сначала отправить последовательность подготовки межсоединительного вызова, запрограммированную на одну из кнопок вызова. После этого клавиатура переходит в режим DTMF: при нажатии кнопки с цифрой (0-9, *, ~) происходит отправка сигнала. Когда отправляются DTMF-сигналы, РТТ нажимать не нужно. Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. Телеграммы/последовательности подготовки вызова и очистки могут быть назначены кнопкам.

DTMF Телеграммы для продвинутого пользователя

Для того, чтобы использовать набор номера на линии с клавиатуры адреса, пользователю необходимо напечатать номер

телеграммы, у которой активирован набор на линии. Прежде чем вводить требуемые цифры после отправки телеграммы,

пользователь должен подождать длинного гудка/подсказки.

DTMF-последовательность может быть выбрана из Списка контактных номеров и отправлена при помощи кнопки Отправить

адрес. При выборе функции «Список контактных номеров», будет отображен последний контакт из списка контактных

номеров, обратного вызова или прямого ввода.

Предполагается нажатие кнопки «Галочка», и телеграмма будет отправлена. Когда звучит подсказка/длинный гудок,

пользователь вводит цифры. После ввода каждой цифры отправляется сигнал.

Если требуется, то по завершению вызова передается последовательность очистки для сброса системы. В зависимости от

системы, телеграммы очистки могут быть не нужны.

Статус для продвинутого пользователя

Телеграммы могут быть настроены несколькими различными способами с переменными цифрами в различных

Местах.

Например

- Статусная телеграмма может включать адрес и иметь переменные цифры для номера статуса.

- Она может иметь переменные цифры и для адреса, и для номера статуса.

- Она может иметь переменные цифры для адреса.

- Это может быть завершенная телеграмма без переменных цифр.

Набор номера на линии выполняется путем выбора режима адреса и ввода номера телеграммы. Пользователю затем предлагается ввести переменные цифры, и телеграмма отправляется при помощи кнопки «Посылка адреса».

Запрограммированная кнопка статуса может быть использована для прямого доступа к списку статусов в меню, или пользователь может войти в меню обычным образом. После входа в список статусов будет отображен последний контакт из списка контактных номеров, обратного вызова или прямого ввода.

Выбранный пункт из списка статусов может быть отправлен (если не требуется прямого ввода цифр) нажатием кнопки «Посылка адреса».

Функция кнопки запроса на санкционирование

Активированная авторизация предотвращает мониторинг или разговоры пользователей на канале до тех пор, пока радиостанция не будет авторизована инфраструктурой. Для активации запроса авторизации радиостанция должна быть запрограммирована на отправку телеграммы запроса на авторизацию при помощи назначенной кнопки вызова запроса на авторизацию. Кнопка назначается на запрос авторизации при профаммировании запроса авторизации на одну из следующих функциональных кнопок: Вызов 1,2,3,4, РТТ, Посылка адреса

Истечение времени последовательности (мс)

Указывает максимально допустимую задержку между двумя успешными последовательностями декодера. Может быть установлено от 20 мс до 5100 мс с шагом в 20 мс.

Ожидаемый период подтверждения

Устанавливает временной интервал для ожидаемого ответа на вызов. Может быть установлен от 1 до 255 секунд с шагом в 1 секунду.

Суммарное время передачи без сброса (с)

Это время, после прошествия которого не допускается передача радиостанцией после достижения суммарного общего для передач, до тех пор, пока не будет сброшено интервалом приема с заблокированным динамиком, больше чем суммарное время передачи без сброса. Суммарный ТОТ передачи без сброса может быть установлен от 1 до 255 секунд.

Период без несущей (с)

Это время может быть установлено от 0 до 60 секунд с шагом в 1 секунду. Этот вариант используется для предотвращения ведения передачи с радиостанций, не участвующих в данный момент в радиообмене, на канале, используемом другими радиостанциями, которые хотя и не ведут передачу, но еще не закончили связь на этом канале и имеют запас времени, отсчитываемого таймером автосброса.

Повтор телеграммы Это поле используется для установки счетчика повторений для функции Повторение телефаммы. Может быть установлен от 1 до 255.

Список пропущенных вызовов

Активирует/деактивирует список пропущенных вызовов радиостанции. Предлагаются следующие режимы работы:

- Не помещать в стек, если список заполнен

- Запись поверх самого старого пункта в списке

Эта функция активирует сохранение ПН вызывавшего для неотвеченных вызовов для последующего просмотра пользователем. Неотвеченный вызов — это вызов, который не был отвечен до истечения времени таймера ответа на вызов. Должны удовлетворяться следующие требования.

Список пропущенных вызовов доступен только на радиостанциях с дисплеями.

Список пропущенных вызовов программируется для радиостанции. Если активирован таймер ответа на вызов, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов по истечению времени таймера ответа на вызов. Если таймер ответа на вызов деактивирован, то входящий вызов помещается в список пропущенных вызовов немедленно.

Помещение вызова в список пропущенных вызовов означает сохранение определенной информации о вызове. Пользователь базового уровня — хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов). Продвинутый пользователь — хранимой информацией являются:

ИН или имя (если определено в Списке контактных номеров) вызывавшей радиостанции;

статус (или имя, определенное в Списке статусов);

номер телеграммы. Для пользователей в обоих режимах:

если в списке контактных номеров не найдено имени, совпадающего с ИН, то тогда отображаются цифры ИН; если в списке контактных номеров не найдено подходящего имени статуса, то тогда отображаются цифры статуса. Список пропущенных звонков может поддерживать до 10 записей, и если список пропущенных звонков полон, а звонок остается неотвеченым, то радиостанция выполнит действия согласно установке «Режим списка пропущенных звонков». Имеются следующие возможности.

(а)	Стереть самую старую запись в Списке пропущенных вызовов для того, чтобы появилось место для
нового вызова.

(б)	Не помещать новый вызов в список пропущенных звонков.

Хранить в списке пропущенных вызовов более одного вызова с одним и тем же ИН радиостанции невозможно.

Когда список пропущенных вызовов пуст, пиктофамма пропущенного вызова не горит.

Если список пропущенных вызовов не пуст (то есть содержит хотя бы одну просмотренную запись), то пиктофамма

пропущенного вызова будет подсвечена.

Если один или более вызовов добавились к списку с того момента, как он был просмотрен в последний раз, пиктофамма

пропущенных вызовов будет мигать.

Функция «Пропущенные вызовы» программируется как опция «для радиостанции», и к списку можно получить

прямой доступ через кнопку, запрограммированную на эту функцию, или через функцию меню, которая доступна на

верхнем уровне иерархии меню.

Примечание. Если список пропущенных вызовов пуст, то функция меню пропущенные вызовы недоступна (даже если она

была активирована в блоке параметров ).

Через функцию меню пропущенные вызовы пользователь может просматривать или удалять любой вызов в списке

пропущенных звонков. Вызовы отображаются в порядке их получения начиная с последнего полученного.

Выполнение функции меню «Пропущенные вызовы» допустимо во время сканирования.

Для пользователей базового уровня и продвинутых пользователей — текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой кнопки, запрограммированной как «Фиксированная телеграмма». Радиостанция выполнит запрограммированный вызов, используя хранимый для этой записи ИН радиостанции.

Для продвинутых пользователей — текущий выбранный пропущенный вызов может быть отвечен с использованием любой

кнопки, запрофаммированнои как «Посылка адреса». Радиостанция выполнит запрофаммированныи вызов, используя ИН и

номер телефаммы, хранящиеся в Списке контактных номеров для ИН данной записи.

На этом этапе кнопки «галочка» и # будут служить как кнопки Посылки адреса, если они были так запрофаммированы.

Примечание: Когда пользователь пытается ответить на пропущенный вызов, радиостанция уже может быть на канале,

отличном от того, на котором был принят вызов.

Как только радиостанция начинает отвечать на запись о пропущенном вызове, то произойдет выход из функции меню

Пропущенные звонки, и запись будет удалена из списка пропущенных вызовов.

Информация списка пропущенных звонков хранится в области энергонезависимой памяти, позволяя полное восстановление

хранимых данных после выключения радиостанции.

Если пользователь активировал «Переадресацию вызовов», то вызовы будут переадресовываться, не записываясь в список

пропущенных вызовов переадресующей радиостанции.

Переход на заданный канал

Эта функция недоступна в этом выпуске.

Голосовая память

Этот флажок используется для активации/деактивации голосовой памяти сообщений/полученного аудиосигнала. Функция голосовой памяти позволяет пользователю выполнять следующие «голосовые» задачи:

- ручная запись/воспроизведение входящих голосовых вызовов;

- запись/воспроизведение голосовых меток;

- запись экстренного сообщения;

- удаление записанных сообщений.

Когда пользователь записывает (вручную) входящий вызов или сообщение, радиостанция начнет запись в пространстве, содержащем наибольшее количество неиспользованных последовательных слотов памяти.

Доступны следующие Режимы голосовой памяти:

- диктофон;

- экстренное голосовое сообщение.

Диктофон

Функция Голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции записать памятку.

Функция Голосовой памяти может быть активирована программированием режима голосовой памяти радиостанции

«Диктофон», также она доступна через меню для радиостанций GP380/GP399/PRO7250.

Для записи памятки пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку «Запись/Воспроизведение из голосовой

памяти», когда звук радиостанции выключен (не при приеме), и говорить в микрофон.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Дисплей будет отображать текст индикации записи в голосовую память.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано. Если запись происходит в последний слот сообщений, то будет отображено «Storage Low» (память

почти заполнена) и запись будет вынуждена завершиться.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Пиктограмма диктофона говорит об успешной записи.

Экстренное голосовое сообщение

Функция голосовой памяти позволяет пользователю записать экстренное сообщение, которое будет автоматически

воспроизведено во время цикла экстренной передачи.

Программирование для режима голосовой памяти радиостанции экстренного сообщения активирует эту функцию голосовой

памяти.

Выбор «экстренное сообщение» из меню активирует функцию «экстренное сообщение».

Для записи экстренного сообщения пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку

«Запись/Воспроизведение из голосовой памяти», когда звук радиостанции выключен (не при приеме), и говорить в микрофон.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Дисплей будет отображать индикацию текста Записи в голосовую память.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано, и будет отображено сообщение «Storage low» (память почти заполнена). Запись будет остановлена,

когда будут заполнены 120 секунд голосовой памяти.

Примечание: если выбрана эта опция, то никакой другой вид записи не может быть активирован/использован, даже если для

записи экстренного сообщения используется только один слот памяти.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Каждый раз при записи экстренного сообщения оно заменяет предыдущее экстренное сообщение. Если пользователь не

записывает экстренное сообщение, то эта функция рассматривается как если бы она была деактивирована.

Запись входящего вызова (вручную).

Функция голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции записать входящий вызов вручную.

Функция голосовой памяти может быть активирована программированием режима голосовой памяти радиостанции

«диктофон», также она доступна через меню для радиостанций верхнего класса

Для записи сообщения пользователь радиостанции должен нажать и удерживать кнопку «Записи/Воспроизведения из

голосовой памяти» в то время, как звук радиостанции включен.

При первом нажатии кнопки, звучит оповещение «запись в голосовую память», если оно активировано.

Радиостанция запишет полученный аудиосигнал.

Пока радиостанция находится в эфире, текстовая индикация записи в голосовую память отображаться не будет.

Прежде чем запись будет вынуждена закончиться, прозвучит предварительное оповещение о заполнении голосовой памяти,

если оно активировано. Запись остановится, если либо следующий слот сообщения заполнен, либо запись производится в

последний слот сообщений. Текстовая индикация «Voice Storage Low» (голосовая память почти заполнена) не отображается в

то время как радиостанция находится в эфире.

Если память заполнена, то радиостанция выведет текстовую индикацию о заполнении Голосовой памяти, выдаст оповещение

«голосовая память заполнена» и прекратит запись. Пока радиостанция находится в эфире, текстовая индикация заполнения

голосовой памяти отображаться не будет.

Для прекращения записи отпустите кнопку «Запись/Воспроизведение».

Пиктограмма диктофона говорит об успешной записи.

Воспроизведение

В то время, как звук радиостанции выключен, нажатие и отпускание кнопки «Запись/Воспроизведение из голосовой памяти»

в пределах длительного нажима для голосовой памяти воспроизведет полученные сообщения.

Нажатие кнопки «Запись/Воспроизведение» воспроизведет следующее сообщение. Если радиостанция была только что

включена или было только что воспроизведено последнее сообщение, нажатие на кнопку «Запись/Воспроизведение»

воспроизведет первое сообщение.

Сообщение воспроизводится до тех пор, пока не будет воспроизведено целиком, или пока не будет опять нажата и отпущена

кнопка «Запись/Воспроизведение» для того, чтобы пропустить это сообщение.

Для GP380/GP339/PRO7250 и GM380/GM399, если экстренное сообщение включено, каждое нажатие кнопки

«Запись/Воспроизведение» снова воспроизведет экстренное сообщение.

Во время воспроизведения дисплей будет отображать текстовую индикацию воспроизведения из голосовой памяти.

Удаление сообщений

Эта функция голосовой памяти позволяет пользователю радиостанции стирать эфирные сообщения и сообщения диктофона.

Сообщения удаляются во время воспроизведения нажатием кнопки «Отмена (Сообщение)»; сообщения не могут быть

удалены, если они не воспроизводятся.

Когда сообщение стирается, все последующие сообщения будут перемещены вверх на одну позицию для интерфейса

пользователя (подпункт меню Сообщения).

В действительности же в физической памяти не буде произведено никакого переупорядочивания.

Выделение памяти

Область памяти, выделяемая для хранения голосовой информации, разделена на некоторое количество слотов времени, продолжительность каждого из которых фиксируется в стандартном блоке параметров. В целом доступно до 120 секунд голосовой памяти, разбитых на множество слотов сообщений.

Голосовая информация хранится в энергонезависимой области памяти, тем самым позволяя полное восстановление данных после исчезновения питания радиостанции.

Примечание: Для предотвращения повреждения электрически стираемого ППЗУ, в случае, когда пользователь выключает радиостанцию с низким зарядом аккумулятора, содержимое голосовой памяти не будет скопировано на электрически стираемое ППЗУ.

При записи голосовой информации используется первый доступный неиспользованный слот. Сообщение может располагаться в смежных слотах (не может быть разбита на фрагменты). 120 секунд голосовой памяти очищаются когда:

- пользователь переходит от/к Экстренное сообщение;

- пользователь переходит от/к Диктофонное сообщение.

Прежде чем изменяется режим голосовой памяти, выдается запрос, «Del Msg.?» (удалить сообщение).

Система сигналинга DTMF

Кодовый(-ые) тон(ы) системы сигналинга DTMF, каждый тон состоит из двух частот, генерируемых совместно. Система сигналинга DTMF определяет длительность цифры, задержку между цифрами и продолжительность тона паузы для этой системы сигналинга.

Интервал между тонами (мс)

Задает задержку между предопределенными передаваемыми DTMF-тонами в последовательностях. Может быть установлен от 0 до 1 с с шагом в 10 мс.

Длительность тона (мс)

Это применяется для всех DTMF последовательностей в списке контактных номеров и всех последовательностей, связанных с кнопками вызова. Это длительность тона для предопределенных кодовых DTMF-последовательностей. Диапазон 30 мс - 2540 мс, с шагом 10 мс. Примечание: буферный набор не является опцией.

Длительность тона-паузы (мс)

Это поле используется для определения тона-паузы DTMF. Он представляется как 'Р' в кодовой последовательности DTMF. Диапазон 30 мс - 2540 мс, с шагом 10 мс.

Интервал между тонами при наборе с клавиатуры (мс)

Это задает задержку между тонами DTMF, генерируемыми нажатием клавиш на цифровой клавиатуре. Может быть установлен от 0 до 1 с с шагом в 10 мс.

Минимальное/максимальное время удержания кнопки (мс)

DTMF-тоны передаются в течение времени удерживания кнопки нажатой, до тех пор пока:

- Продолжительность превышает продолжительность максимального времени удерживания, в этом случае DTMF-тоны передаются в течение максимального времени удержания кнопки.

- Продолжительность меньше минимального времени удерживания кнопки, тогда DTMFTOHbi будут передаваться в течение минимального времени удерживания кнопки.

Минимальная длительность тона: 0-2540 мс с шагом 10 мс Максимальная длительность тона: 0-6375 мс с шагом 25 мс

Время ожидания посылки тона с клавиатуры

Перед передачей набранных тонов будет передаваться немодулированная несущая в течение времени ожидания посылки тона с клавиатуры.

Время, устанавливаемое этой опцией используется при операциях ретрансляции, для того, чтобы позволить ретранслятору достичь своей максимальной выходной мощности перед тем, как радиостанция начнет отправлять свои кодовые телеграммы. Может быть задано от 0 до 2550 мс с шагом в 10 мс.

Время занятия линии после посылки тона с клавиатуры

Для того, чтобы не допустить включение и выключение передатчика во время отправки цифр, набранных с клавиатуры, может быть активирован таймер паузы при передаче. Таймер будет держать радиостанцию включенной на передачу в течении запрограммированного времени после того, как будет отправлен DTMF-toh. Время удержания может быть установлено от 0 до 2550 мс с шагом в 10 мс.

См Сигналинг радиостанции для получения детальной информации о DTMF-вызовах.

Система сигналинга Select 5

Система сигналинга Select 5 Signalling определяет кодовые и декодовые характеристики

последовательностей/телеграмм Select 5.

Она определяет частоту и продолжительность сигналов.

Система сигналинга

Для каждой системы сигналинга должен быть определен стандарт сигналинга.

Радиостанция поддерживает 6 стандартов сигналинга Select 5: - ZVEI, модификация ZVEI, французская модификация ZVEI,

20 мс ССЖ, 70 мс ССПЧ, 100 мс CCIR и ЕЕА. В каждом стандарте поддерживается 16 тонов 0-9, А - F.

Кроме того, можно запрограммировать данные для «задаваемых пользователем» стандартов. Радиостанция допускает до 2

«задаваемых пользователем» стандартов.

Стандарт сигналинга определяет данные о частоте тона и продолжительности, используемые при кодировании и

декодировании Select 5 tones.

Все тоны для системы сигналинга имеют одну и ту же продолжительность.

Для детальной информации см. Таблица системы тонов Select 5

Групповой тональный сигнал

Для каждой системы сигналинга групповой тон должен быть определен как один из стандартных тонов 0-9, A-F. Стандартный тон, используемый для группы, это тон А. Тон группы и тон повтора должны быть различны.

Тональный сигнал повтора

Для каждой системы сигналинга тон повтора должен быть определен как один из стандартных тонов 0-9, A-F. Стандартный тон, используемый для группы, это тон Е.

Частота одиночного тона кодера 1,2

Для каждой системы сигналинга можно определить 2 кодовых одиночных тона.

Обращение к одиночным кодовым тонам из кодовых последовательностей идет таким же образом, как и для стандартных

тонов.

Частота и продолжительность кодовых одиночных тонов программируется с использованием поворотного регулятора, и

пользователь CPS должен быть осторожен, для того, чтобы не вызвать перекрытие частоты одиночного тона с частотой

стандартного тона.

Для детальной информации см. Таблицу системы тонов Select 5

Продолжительность одиночного тона кодера 1,2

Этот поворотный регулятор используется для определения интервала времени, в течение которого будет передаваться тон. Может быть установлено от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Частота одиночного тона декодера 1,2

Для каждой системы сигналинга можно определить 2 декодовых одиночных тона.

Обращение к одиночным декодовым тонам из кодовых последовательностей идет таким же образом, как и для стандартных

тонов.

Частота и продолжительность декодовых одиночных тонов программируется с использованием поворотного регулятора, и

пользователь CPS должен быть осторожен, для того, чтобы не вызвать перекрытие частоты одиночного тона с частотой

стандартного тона.

Минимальная продолжительность одиночного тона декодера 1,2

Минимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 10 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Максимальная продолжительность одиночного тона декодера 1,2

Максимальнаяпродолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Определяемая пользователем система сигналинга: прочее

Радиостанция предлагает функцию двух «Определяемых пользователем стандартов».

Они дают возможность программирующему определить частоту и продолжительность для кодирования, а также

частоту и минимальную и максимальную продолжительность для декодирования для тонов 0-9 и A-F.

Длительность тона кодера

Этот поворотный регулятор используется для определения интервала времени, в течение которого будет передаваться тон. Может быть установлен от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Мин. длительность тона декодера

Минимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 10 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Макс, длительность тона декодера

Максимальная продолжительность декодового тона задается при помощи этого поворотного регулятора и может быть установлена от 40 мс до 6000 мс с шагом в 10 мс.

Определяемая пользователем система сигналинга: тональные сигналы

Эти экраны опций позволяют задать тоновые сигналы для определяемой пользователем системы сигналинга.

Тональные сигналы Этот экран используется для определения частоты каждого тона. Частоты тонов от 0 до 9 и А - F могут быть заданы от 300 до 3000 Гц при помощи поворотных регуляторов.

Для более детальной информации о продолжительности тоновых сигналов см Определяемая пользователем система сигналинга. Прочее